卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目

竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

建设单位：    卫辉市永安环保设备厂

编制单位：    卫辉市永安环保设备厂

二零二三年一月

建设单位：卫辉市永安环保设备厂

法人代表：刘玉朋

编制单位：卫辉市永安环保设备厂

法人代表：刘玉朋

编制单位

邮编：453100

地址：新乡市卫辉市安都乡北关村

建设单位

邮编：453100

地址：新乡市卫辉市安都乡北关村

目录

1项目概况	1

2验收依据	1

2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	1

2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定	2

2.4其他相关文件	3

3项目建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	4

3.2.1项目基本情况	4

3.2.2生产规模及产品方案	5

3.2.3主体设施建设内容	5

3.2.4生产设备	6

3.3主要原辅材料及能源	6

3.4水源及水平衡	7

3.4.1供水	7

3.4.2排水	8

3.5生产工艺	8

工艺流程简述：	8

3.6项目变动情况	9

4环境保护设施	9

4.1污染物治理/处置设施	9

4.1.1废水	9

4.1.2废气	9

4.1.3噪声	10

4.1.4固体废物	10

4.2其他环境保护设施	12

4.2.1环境风险防范设施	12

5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	12

5.1建设项目环评报告表的主要结论	12

5.2审批部门审批意见	13

6验收执行标准	14

6.1污染物排放标准	14

6.1.1废气	14

6.1.2噪声	15

6.1.3固体废物	15

6.2总量控制指标	15

7验收监测内容	15

7.1环境保护设施调试效果	15

7.1.1废气	15

7.1.2厂界噪声监测	16

8质量保证及质量控制	16

8.1监测分析方法	16

8.2监测仪器	17

8.3人员能力	17

8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	17

9验收监测结果	18

9.1生产工况	18

9.2环保设施调试运行效果	18

9.2.1废气监测结果	18

（1）厂界无组织废气监测结果	18

9.2.2噪声监测结果	19

9.2.3污染物排放总量核算	20

9.3工程建设对环境的影响	20

10验收监测结论	20

10.1环保设施调试运行效果	20

10.1.1污染物排放监测结果	20

10.2工程建设对环境的影响	22

10.3建议	22

11建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收登记表	22

建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收报告表	23

# 附件

附件一 《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目环境影响报告表》的批复，卫环监[2018]29号

附件二  河南永蓝检测技术有限公司资质认定证书

附件三 《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目验收检测报告》 河南永蓝检测技术有限公司

附件四  危废协议

# 验收意见

- 1项目概况

卫辉市永安环保设备厂于2018年7月委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制完成《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目环境影响报告表》，于2018年8月21日通过卫辉市环境保护局审批，批复文号：卫环监[2018]29号。并于2020年3月11日登记排污登记表，登记编号为91410781MA40G32A4G001W。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），卫辉市永安环保设备厂对本项目组织实施验收。本项目于2021年1月开工建设，2021年3月竣工，并于2022年6月开始设备调试。河南永蓝检测技术有限公司于2022年06月16日至17日对建设项目进行了竣工验收监测并出具监测报告。2022年10月卫辉市永安环保设备厂为该项目编制竣工环境保护验收监测报告。在项目建设到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 2验收依据

  - 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》；

（11）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（12）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

  - 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。

  - 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目环境影响报告表》（国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司，2018年8月）；

（2）卫辉市环境保护局关于《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目环境影响报告表》的批复，卫环监[2018]29号；

  - 2.4其他相关文件

（1）《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目检测报告》，河南永蓝检测技术有限公司，2022年6月22日；

（2）其他与本项目有关的资料。

- 3项目建设情况

  - 3.1地理位置及平面布置

本项目位于新乡市卫辉市安都乡北关村，项目中心坐标：东经东经：114.049796°，北纬：35.531102°，项目周围主要环境敏感点为：西北754m的北关村；西南1245m的南关村；东南996m的小屯村和1100m的高街村。

项目地理位置见图3-1-1。

图3-1-1       项目地理位置示意图

项目主要构筑物为生产车间、办公室，项目厂区平面布置及监测点位图见图3-1-2。

图3-1-2     项目厂区平面布置及监测点位图

  - 3.2建设内容

    - 3.2.1项目基本情况

表3-2-1           项目基本情况

| 项目名称 | 年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 卫辉市永安环保设备厂 |  |  |
| 法人代表 | 刘玉朋 | 联系人 | 刘玉朋 |
| 通信地址 | 新乡市卫辉市安都乡北关村 |  |  |
| 联系电话 | 18837302213 | 邮编 | 453100 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C3591环境保护专用设备制造 |
| 建设地点 | 新乡市卫辉市安都乡北关村 |  |  |
| 占地面积 | 1400m2 | 经纬度 | 东经114.049796° 北纬35.531102° |
| 开工时间 | 2021年1月 | 调试时间 | 2021年3月 |

    - 3.2.2生产规模及产品方案

本项目具体产品方案见表3-2-2。

表3-2-2      项目产品方案

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 年产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲除尘器 | 套 | 120 | 应用于环保除尘 |
| 2 | 一体化污水处理设备 | 套 | 30 | 应用于污水处理 |

    - 3.2.3主体设施建设内容

本项目总投资60万元，厂房租赁卫辉市香泉石粉厂土地，租赁总占地面积3亩，建筑面积1400平方米，主要包括生产车间、仓库、办公室等。具体建设情况见表3-2-3。

表3-2-3       主要建（构）筑物一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 原环评报告建设内容及建设面积 | 实际建设内容及建筑面积 | 与环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 700m2，依托现有 | 700m2，依托现有 | 一致 |
|  | 仓库1 | 300m2，依托现有 | 300m2，依托现有 | 一致 |
|  | 仓库2 | 300m2，依托现有 | 300m2，依托现有 | 一致 |
| 辅助工程 | 办公室 | 25m2，依托现有 | 25m2，依托现有 | 一致 |
|  | 休息室 | 25m2，依托现有 | 25m2，依托现有 | 一致 |
|  | 车库 | 50m2，依托现有 | 50m2，依托现有 | 一致 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区自备井 | 厂区自备井 | 一致 |
|  | 供电 | 安都乡供电所供电 | 安都乡供电所供电 | 一致 |
|  | 排水 | 本项目采用雨污分流，生活污水经化粪池（不小于6m3）处理后，定期清理用于肥田不外排 | 雨污分流，生活污水经化粪池（不小于6m3）处理后，定期清理用于肥田不外排 | 一致 |
| 环保工程 | 废气治理 | 项目产生的焊接烟尘、切割烟尘通过焊接烟尘净化器处理后，能够达标排放 | 焊接烟尘、切割烟尘通过焊接烟尘净化器处理后，能够达标排放 | 一致 |
|  | 废水治理 | 本项目无生产废水，生活污水经厂内化粪池处理后，定期清理用于肥田不外排 | 无生产废水，生活污水经厂内化粪池处理后，定期清理用于肥田不外排 | 一致 |
|  | 噪声治理 | 采取基础减震，车间隔声 | 采取基础减震，车间隔声 | 一致 |
|  | 固废治理 | 项目生产固废厂内收集后外售，生活垃圾交环卫部门处理 | 生产固废厂内收集后外售，生活垃圾交环卫部门处理 | 一致 |
| 职工人数 |  | 劳动定员10人 |  |  |
| 工作制度 |  | 每天工作8小时，单班制，年有效工作日300天 |  |  |

    - 3.2.4生产设备

项目设备清单一览表见表3-2-4。

表3-2-4      主要生产设备一览表

| 序号 | 环评批复及环评报告 |  |  | 实际建设内容 |  |  | 与环评批复及环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号/说明 | 数量 （台） | 名称 | 规格型号/说明 | 数量 （台） |  |
| 1 | 卷圆机 | / | 1 | 卷圆机 | / | 1 | 一致 |
| 2 | 磨光机 | / | 2 | 磨光机 | / | 5 | 不一致 |
| 3 | 折弯机 | / | 1 | 折弯机 | / | 1 | 一致 |
| 4 | 焊机 | / | 5 | 焊机 | / | 7 | 不一致 |
| 5 | 等离子切割机 | / | 2 | 等离子切割机 | / | 2 | 一致 |
| 6 | 空压机 | / | 2 | 空压机 | / | 2 | 一致 |
| 7 | 台钻 | / | 1 | 台钻 | / | 1 | 一致 |
| 8 | 手电钻 | / | 3 | 手电钻 | / | 0 | 不一致 |
| 9 | 铣床 | / | 1 | 铣床 | / | 1 | 一致 |
| 10 | 刨床 | / | 1 | 刨床 | / | 1 | 一致 |
| 11 | 车床 | / | 1 | 车床 | / | 2 | 不一致 |
| 12 | 行吊 | / | 1 | 行吊 | / | 2 | 不一致 |

  - 3.3主要原辅材料及能源

本项目原辅材料及能源消耗见表3-3-1。

表3-3-1        原辅材料及能源消耗表

| 序号 |  | 名称 | 环评报告中年用量 | 备注 | 项目实际年用量 | 与环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | 钢板 | 69.6吨 | 外购 | 69.6吨 | 一致 |
|  | 2 | 角铁 | 9.4吨 | 外购 | 9.4吨 | 一致 |
|  | 3 | 槽钢 | 3.5吨 | 外购 | 3.5吨 | 一致 |
|  | 4 | 管材 | 18.6吨 | 外购 | 18.6吨 | 一致 |
|  | 5 | 除尘袋 | 10000条 | 外购 | 10000条 | 一致 |
|  | 6 | 袋龙 | 10000个 | 外购 | 10000个 | 一致 |
|  | 7 | 脉冲阀 | 1000个 | 外购 | 1000个 | 一致 |
|  | 8 | 电机 | 200台 | 外购 | 200台 | 一致 |
|  | 9 | 风机 | 50台 | 外购 | 50台 | 一致 |
|  | 10 | 焊丝 | 0.2 | 外购 | 0.2 | 一致 |
|  | 11 | 焊条 | 1 | 外购 | 1 | 一致 |
|  | 12 | 机油 | 25kg | 外购 | 25kg | 一致 |
| 能耗 | 1 | 水 | 90m3/a | 天然气管网 | 90m3/a | 一致 |
|  | 2 | 电 | 1.8万kW.h | 安都乡供电所供电 | 1.8万kW.h | 一致 |

  - 3.4水源及水平衡

    - 3.4.1供水

本项目用水主要是职工生活用水，由厂区自备井提供，能够满足本项目用水需要。本项目营运期职工10人，均不在厂区内食宿，职工生活用水90m3/a。

    - 3.4.2排水

  - 本项目废水主要为职工生活污水，废水产生量为72m3/a，全部排入厂内化粪池处理。生活污水经化粪池处理后，定期清理用于肥田。

  - 3.5生产工艺

本项目工程主要生产工艺流程及产污环节见图3-5-1。

图3-5-1     生产工艺流程及产污环节示意图

# 工艺流程简述：

（1）入厂检验：对外购的原材料经过数量、名称、包装等入厂检验后进行下料。

（2）原材料下料：下料过程中先用空压机给等离子切割机供气然后通电进行切割、在数控车床和铣床上利用铣刀旋转和工件旋转的合成运动来实现对工件切削加工，变成特定形状的胚件。该工序会产生切割烟尘和废金属料。

（3）卷圆、折弯：用卷圆机将钢板卷圆成圆筒待用，对下料后的小零件在折弯机上模或下模的压力下，经过弹性变形，进行折弯加工。

（4）焊接：折弯加工成一定形状的小零件和卷圆后的圆筒由焊机焊接成可供组装成型的零部件，该工序会产生金属废渣、焊接烟尘和噪声。

（5）校正、产品检验：对焊接加工好的零部件和圆筒用磨光机对焊接口进行打磨磨光校正后组装成成品，然后进行产品检验，检验合格的产品进行入库保存，最后产品出厂外售，检验不合格的产品收集后统一外售处理。此工序会产生金属废渣和不合格产品。

  - 3.6项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在设备变动：

设备变动：本项目实际建设中设备数量有所增减，具体情况为：磨光机5台新增3台、焊机7台新增2台、车床2台新增1台、行吊2台新增1台，污染物因子及排放量均不新增，产能不变，满足验收要求。

根据项目实际建设与《关于印发污染影响类建设项目重大变动项目（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）的对比情况，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施无重大变动情况，本项目纳入竣工环境保护验收管理。

- 4环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

    - 4.1.1废水

本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂内化粪池处理后，定期清运用于肥田不外排，对周围水环境影响较小。

4.1.2废气

本项目废气主要为配料、上料和出炉过程产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟本项目废气主要为切割工序中产生的切割烟尘和焊接工序中产生的焊接烟尘，焊接工序和切割工序中产生的烟尘共安装4台移动式焊接烟尘净化器收集处理，处理后以无组织形式排放。

本工程移动式焊接烟尘净化器现场照片如下图 4-1-2 所示。

图4-1-2  本工程安装的环保设施

集气罩

车间封闭

4.1.3噪声

该项目生产过程中产生的噪声主要机械设备运行噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，采用加大减震基础，安装减震装置。合理安排作业时间，合理布局，采用封闭式生产车间，使用隔声墙体，厂内设置绿化带隔声。

    - 4.1.4固体废物

（1）工业固废

本项目工业固废主要为生产过程产生废金属余料、金属废渣和不合格产品，占原材料使用量的3.0%左右，总产生量约为3.033t/a；焊烟净化器收集的焊烟烟尘和切割烟尘为130.9992kg/a。建设单位将工业固废废金属料、金属废渣和不合格产品以及焊接烟尘净化器收集的粉尘经厂内收集后暂存于固废暂存间（不小于5m2）外售综合利用。

（2）危险废物

本项目所产生的危险废物主要为废机油。

本项目在生产过程中会产生废机油，属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废机油编号：900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废机油。根据企业提供，废机油年产生量按照10%的使用量计算为2.5kg/a。项目产生的危险固体废物应放置在厂区危废暂存间内，交具有危废处理资质的单位回收进行集中处理。

本工程建设的危废暂存间现场照片如图所示：

图4-1-4  危废暂存间

  - 4.2其他环境保护设施

    - 4.2.1环境风险防范设施

      - （1）防渗措施

①危废间处地面做防腐防渗处理。

②其他区域地面采用混凝土硬化防渗措施。

      - （2）风险防范措施

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

      - （3）应急要求

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

- 5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1建设项目环评报告表的主要结论

本项目为卫辉市永安环保设备厂“年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目”，总投资60万元，选址于新乡市卫辉市安都乡北关村，项目地的实际用途与用地性质相符，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善安置，对周围环境影响小，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

  - 5.2审批部门审批意见

卫辉市永安环保设备厂：

根据《新乡市环境保护局关于印发市级审批环境影响评价文件建设项目目录（试行）的通知》（新环【2018】41号）文件要求和国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司做出的建设项目环境影响报告表，现作出以下批复

1、同意卫辉市永安环保设备厂投资60万元在卫辉市安都乡北关村建设《年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目》。

2、经查阅《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，该项目不属于指导目录中的限制类和淘汰类，属于鼓励类，符合国家产业政策。该项目于2018年5月11日由卫辉市产业集聚区管理委员会备案，项目代码：2018-410781-35-03-027160。

3、该项目位于卫辉市安都乡北关村，根据卫辉市安都乡人民政府的证明，该项目用地属于建设用地，符合卫辉市安都乡土地利用总体规划。

4、该项目废气主要为切割工序中产生的切割烟尘和焊接工序中产生的焊接烟尘，焊接工序和切割工序中产生的烟尘共安装4台移动式焊接烟尘净化器收集处理，处理后以无组织形式排放。

5、该项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂内化粪池（不小于6m³）处理后，定期清运用于肥田不外排。

6、该项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、厂房隔声等措施后，项目各厂界噪声均要能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

7、该项目固废主要是工作人员产生的生活垃圾以及在原材料下料、切割、焊接生产序中产生的废金属料、金属废渣、以及收集的焊接烟尘和切割烟尘，产品检验过程中的不合格产品。员工生活垃圾厂内收集后由环卫部门定期清运至垃圾中转站集中处理。废金属料、金属废渣及不合格产品厂内收集后统一外售处理。

8、该项目要严格落实3.35万元环保投资，加强污染防治设施的运行管理和日常维护，加强环境绿化。

9、建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

10、该项目由卫辉市环境监察大队安排专人负责日常监督管理，项目竣工后建设单位应当按照环境保护主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收过程中应如实勘验检测，记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，同时还应向社会公开验收报告，验收合格后方可投入正式生产。

- 6验收执行标准

  - 6.1污染物排放标准

    - 6.1.1废气

本项目废气排放标准值见表6-1-1。

表6-1-1      废气排放标准

| 标准名称 | 污染因子 | 标准限值浓度 |
| --- | --- | --- |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 | 颗粒物 | 周界外浓度最高点监控浓度限值1.0mg/m3 |
| 《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》要求 | 颗粒物 | 厂界颗粒物排放浓度不高于0.5mg/m3 |

    - 6.1.2噪声

本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表6-1-2。

表6-1-2       厂界噪声排放标准     单位：dB（A）

| 时期 | 方位 | 标准限值 |  | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 运营期 | 厂界四周 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)2类 |

    - 6.1.3固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

  - 6.2总量控制指标

项目生产过程中，无SO2、NOx产生；项目无生产废水产生，废水主要是生活污水，经厂区内化粪池处理后定期清运用于肥田不外排。故本项目无总量控制指标。

- 7验收监测内容

  - 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

    - 7.1.1废气

根据该项目环评批复，本项目废气监测为有组织和无组织废气监测，监测内容详见表7-1-1。

表7-1-1   废气监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 上风向1#，下风向2#、3#、4# | 颗粒物 | 4次/天，共2天 |

    - 7.1.2厂界噪声监测

厂界噪声监测内容见表7-1-2。

表7-1-2    厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次，连续检测2天 |

- 8质量保证及质量控制

质量控制与质量保证严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证：

- 所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

- 检测人员均经考核合格，并持证上岗。

- 所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

  - 8.1监测分析方法

本项目污染物监测内容主要为废气和噪声监测，监测方法见表8-1-1。

表8-1-1        污染物监测项目分析方法

| 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | GB/T 15432-1995及修改单 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 0.001mg/m3 |
| 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | / |

  - 8.2监测仪器

本项目污染物监测内容主要为废气和噪声监测，监测仪器见表8-2-1。

表8-2-1 	       污染物监测分析所用仪器

| 检测项目 | 检测仪器与仪器型号 |
| --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 分析天平FA2004 |
| 厂界环境噪声 | 多功能声级计AWA5688 |

  - 8.3人员能力

参加检测采样和测试的人员，均按照国家有关规定持证上岗。

  - 8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

废气监测的质量保证按照《环境监测技术规范》（大气和废气部分）的要求进行全过程质量控制。废气监测前对使用的仪器均进行了校准，分析过程严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版）执行，保证验收监测数据的准确性和代表性。尽量避免被测排放物中共存污染物对分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围。

  - 8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测前后，对噪声统计分析仪进行声级校准，校准结果见表8-5-1。

表8-5-1   噪声测量前、后仪器校准结果

| 校准日期 | 校准声级（dB）A |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准声源值 | 测量前 | 测量后 | 差值 |  |
| 2022.02.02 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 0.0 | 测量前、后校准声级差值 小于0.2 dB（A），测量 数据有效。 |
| 2022.02.03 | 93.8 | 93.8 | 93.9 | 0.1 |  |

- 9验收监测结果

  - 9.1生产工况

河南永蓝检测技术有限公司于2022年06月16日至17日对该项目废气和噪声进行了竣工验收监测并于2022年6月22日出具监测报告。验收监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收监测技术要求；验收监测期间，各类污染治理设施运行正常。

验收监测期间，项目生产负荷统计见表9-1-1。

表9-1-1        验收监测期间生产工况

| 监测日期 | 设计产量（套/d） | 实际产量（套/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.06.02 | 0.5 | 0.4 | 80 |
| 2022.06.03 | 0.5 | 0.45 | 90 |

  - 9.2环保设施调试运行效果

    - 9.2.1废气监测结果

### （1）厂界无组织废气监测结果

表9-2-1            厂界无组织废气监测结果

| 采样日期 | 测次 | 采样点位 | 颗粒物(mg/m3) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.06.16 | 08:00~09:00 | 上风向1# | 0.205 | 气温 25.8℃~36.4℃，气压99.0kPa~99.4kPa， 南风，风速 1.7~2.3m/s |
|  |  | 下风向2# | 0.316 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.279 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.298 |  |
|  | 10:00~11:00 | 上风向1# | 0.227 |  |
|  |  | 下风向2# | 0.321 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.302 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.340 |  |
|  | 14:00~15:00 | 上风向1# | 0.232 |  |
|  |  | 下风向2# | 0.309 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.329 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.348 |  |
|  | 16:00~17:00 | 上风向1# | 0.209 |  |
|  |  | 下风向2# | 0.304 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.323 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.285 |  |
| 2022.06.17 | 08:00~09:00 | 上风向1# | 0.203 | 气温 24.1℃~34.6℃，气压99.1kPa~99.5kPa， 南风，风速 1.5~2.7m/s |
|  |  | 下风向2# | 0.296 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.314 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.277 |  |
|  | 10:00~11:00 | 上风向1# | 0.225 |  |
|  |  | 下风向2# | 0.337 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.300 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.318 |  |
|  | 14:00~15:00 | 上风向1# | 0.211 |  |
|  |  | 下风向2# | 0.346 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.307 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.288 |  |
|  | 16:00~17:00 | 上风向1# | 0.208 |  |
|  |  | 下风向2# | 0.321 |  |
|  |  | 下风向3# | 0.302 |  |
|  |  | 下风向4# | 0.340 |  |

由上表可知，厂界无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.346mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》最高允许排放浓度0.5mg/m3限值要求。

    - 9.2.2噪声监测结果

表 9-2-1      厂界噪声监测结果    等效连续A声级dB（A）

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果 单位：dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 昼间 夜间 |
| 2022.06.16 | 东厂界 | 55 | 41 |
|  | 南厂界 | 54 | 40 |
|  | 西厂界 | 56 | 43 |
|  | 北厂界 | 55 | 43 |
| 2022.06.17 | 东厂界 | 54 | 42 |
|  | 南厂界 | 53 | 41 |
|  | 西厂界 | 56 | 43 |
|  | 北厂界 | 57 | 44 |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为53～57dB(A)，夜间噪声值范围为40～44dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类【昼间60dB（A）、夜间50dB（A）】标准要求。

    - 9.2.3污染物排放总量核算

项目生产过程中，无SO2、NOx产生；项目无生产废水产生，废水主要是生活污水，经厂区内化粪池处理后定期清运用于肥田不外排。故本项目无总量控制指标。

  - 9.3工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对对周围环境影响很小，满足验收要求。

- 10验收监测结论

  - 10.1环保设施调试运行效果

验收监测期间，卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

    - 10.1.1污染物排放监测结果

（1）废气

验收监测期间，本项目废气排放情况为：

厂界无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.346mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》最高允许排放浓度0.5mg/m3限值要求。

（2）废水

本项目无废水排放。

（3）噪声

本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，由监测结果可知，企业厂界昼间噪声值范围为53～57dB(A)，夜间噪声值范围为40～44dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类【昼间60dB（A）、夜间50dB（A）】标准要求。

（4）固体废物

（1）工业固废

本项目工业固废主要为生产过程产生废金属余料、金属废渣和不合格产品，占原材料使用量的3.0%左右，总产生量约为3.033t/a；焊烟净化器收集的焊烟烟尘和切割烟尘为130.9992kg/a。建设单位将工业固废废金属料、金属废渣和不合格产品以及焊接烟尘净化器收集的粉尘经厂内收集后暂存于固废暂存间（不小于5m2）外售综合利用。

（2）危险废物

本项目所产生的危险废物主要为废机油。

本项目在生产过程中会产生废机油，属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废机油编号：900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废机油。根据企业提供，废机油年产生量按照10%的使用量计算为2.5kg/a。项目产生的危险固体废物应放置在厂区危废暂存间内，交具有危废处理资质的单位回收进行集中处理。

  - 10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，一期项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小。

  - 10.3建议

（1）加强对环保设施的日常维护和管理，加强监督管理，精心操作，维护保养好设备，使环保设施长期稳定运行，确保废气、噪声污染物长期稳定达标排放。

（2）定期检查设备安全，维护设备，使设备运行噪声降至最低。

（3）厂区做好危废处理措施，危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）相关要求，妥善处理危险废物。

- 11建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收登记表

具体内容如下表。

# 建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：卫辉市永安环保设备厂                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2018-410781-35-03-027160 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 新乡市卫辉市安都乡北关村 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C3591环境保护专用设备制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产120套脉冲除尘器、30套一体化污水处理设备 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产120套脉冲除尘器、30套一体化污水处理设备 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 卫辉市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 卫环监[2018]29号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2021年3月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2020年3月11日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 卫辉市永安环保设备厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 卫辉市永安环保设备厂 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91410781MA40G32A4G001W |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 卫辉市永安环保设备厂 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 河南永蓝检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 5.58 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 所占比例 (%） |  |  |  |  | 6.67 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） |  | 2 |  | 噪声治理(万元) |  |  |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 0.5 |  | 地下水防治 |  | / | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | / | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 2400小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 卫辉市永安环保设备厂 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91410781MA40G32A4G |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2022.10 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | COD |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 石油类 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 废气 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。