卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目竣工环境保护验收意见

卫辉市永安环保设备厂根据《建设项目环境保护管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目进行竣工验收，成立验收组并实地踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于新乡市卫辉市安都乡北关村，厂房租赁卫辉市香泉石粉厂土地，租赁总占地面积3亩，建筑面积1400平方米，主要包括生产车间、仓库、办公室等。

（二）建设过程及环保审批情况

卫辉市永安环保设备厂于2018年7月委托国环宏博（北京）节能环保科技有限责任公司编制完成《卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目环境影响报告表》，于2018年8月21日通过卫辉市环境保护局审批，批复文号：卫环监[2018]29号。并于2020年3月11日登记排污登记表，登记编号为91410781MA40G32A4G001W。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），卫辉市永安环保设备厂对本项目组织实施验收。本项目于2022年3月开工建设，2022年6月竣工，并于2022年6月开始设备调试。河南永蓝检测技术有限公司于2022年06月16日至17日对建设项目进行了竣工验收监测并出具监测报告。2022年10月卫辉市永安环保设备厂为该项目编制竣工环境保护验收监测报告。在项目建设到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本项目总投资为60万元，其中环保投资为3.35万元，占总投资的5.58%；本项目实际总投资为60万元，其中环保投资为4万元，占总投资的6.67%。

（四）验收范围

本次验收的范围为卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目的主体工程、环保工程、公用工程的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在设备变动：

设备变动：本项目实际建设中设备数量有所增减，具体情况为：磨光机5台新增3台、焊机7台新增2台、车床2台新增1台、行吊2台新增1台，污染物因子及排放量均不新增，产能不变，满足验收要求。

根据项目实际建设与《关于印发污染影响类建设项目重大变动项目（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）的对比情况，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施无重大变动情况，本项目纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

# 1、废水

本项目废水主要为职工生活污水。生活污水经厂内化粪池处理后，定期清运用于肥田不外排，对周围水环境影响较小。

# 2、废气

# 本项目废气主要为配料、上料和出炉过程产生的粉尘、焊接过程产生的焊接烟本项目废气主要为切割工序中产生的切割烟尘和焊接工序中产生的焊接烟尘，焊接工序和切割工序中产生的烟尘共安装4台移动式焊接烟尘净化器收集处理，处理后以无组织形式排放。

# 3、噪声

该项目生产过程中产生的噪声主要机械设备运行噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，采用加大减震基础，安装减震装置。合理安排作业时间，合理布局，采用封闭式生产车间，使用隔声墙体，厂内设置绿化带隔声。

# 4、固体废物

# （1）工业固废

# 本项目工业固废主要为生产过程产生废金属余料、金属废渣和不合格产品，占原材料使用量的3.0%左右，总产生量约为3.033t/a；焊烟净化器收集的焊烟烟尘和切割烟尘为130.9992kg/a。建设单位将工业固废废金属料、金属废渣和不合格产品以及焊接烟尘净化器收集的粉尘经厂内收集后暂存于固废暂存间（不小于5m2）外售综合利用。

# （2）危险废物

# 本项目所产生的危险废物主要为废润滑油和废油桶。

# 本项目在生产过程中会产生废润滑油，属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废润滑油编号：900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。根据企业提供，废润滑油年产生量按照10%的使用量计算为2.5kg/a。项目使用润滑油会产生废油桶，产生量为1个/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，废油桶编号：900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。项目产生的危险固体废物应放置在厂区危废暂存间内，分别交具有危废处理资质的单位回收进行集中处理。

# 四、环境保护设施调试效果

# （一）污染物达标排放情况

（1）废气

验收监测期间，本项目废气排放情况为：

厂界无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.346mg/m3，满足新乡市生态环境局《关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》最高允许排放浓度0.5mg/m3限值要求。

（2）废水

本项目无废水排放。

（3）噪声

本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，由监测结果可知，企业厂界昼间噪声值范围为53～57dB(A)，夜间噪声值范围为40～44dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类【昼间60dB（A）、夜间50dB（A）】标准要求。

（4）固体废物

（1）工业固废

本项目工业固废主要为生产过程产生废金属余料、金属废渣和不合格产品，占原材料使用量的3.0%左右，总产生量约为3.033t/a；焊烟净化器收集的焊烟烟尘和切割烟尘为130.9992kg/a。建设单位将工业固废废金属料、金属废渣和不合格产品以及焊接烟尘净化器收集的粉尘经厂内收集后暂存于固废暂存间外售综合利用。

（2）危险废物

本项目所产生的危险废物主要为废润滑油和废油桶。

本项目在生产过程中会产生废润滑油，属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW08废矿物油与含矿物油废物，废润滑油编号：900-217-08，使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油。根据企业提供，废润滑油年产生量按照10%的使用量计算为2.5kg/a。项目使用润滑油会产生废油桶，产生量为1个/a，属于《国家危险废物名录》（2016版）中HW49其他废物，废油桶编号：900-041-49，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质。项目产生的危险固体废物应放置在厂区危废暂存间内，分别交具有危废处理资质的单位回收进行集中处理。

（5）污染物排放总量

项目生产过程中，无SO2、NOx产生；项目无生产废水产生，废水主要是生活污水，经厂区内化粪池处理后定期清运用于肥田不外排。故本项目无总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小，满足验收要求。

六、验收结论

卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目在建设过程中，基本按照环评及其批复要求落实相关环保设施，各项污染物能够实现达标排放或合理处置，项目建设对环境影响很小。

综上所述，卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目一期不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过本项目一期竣工环境保护验收。

- 验收组员信息

卫辉市永安环保设备厂

卫辉市永安环保设备厂年产150套脉冲除尘器和一体化污水处理设备项目竣工环境保护组签名表

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |
| 验收报告编制单位 |  |  |  |  |
| 环评单位 |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |
| 专家 |  |  |  |  |