新乡市豆乐食品有限公司

年产300吨豆制品制造项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

建设单位：    新乡市豆乐食品有限公司

编制单位：    新乡市豆乐食品有限公司

二零二三年二月

建设单位：新乡市豆乐食品有限公司

法人代表：郭建水

编制单位：新乡市豆乐食品有限公司

法人代表：郭建水

编制单位

邮编：453000

地址：新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房

建设单位

邮编：453000

地址：新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房

# 附件

附件一 《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目环境影响报告表》的批复，卫环告表[2022]07号

附件二  河南鑫成环境保护监测有限公司资质认定证书

附件三 《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目验收检测报告》 河南鑫成环境保护监测有限公司

# 验收意见

- 1项目概况

新乡市豆乐食品有限公司投资4800万元在新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房建设年产300吨豆制品制造项目，于2022年7月委托河南环科环保技术有限公司编制《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2022年8月9日通过卫辉市环境保护局审批，审批文号为卫环告表[2022]07号。并于2022年10月26日申领排污登记，登记编号为91410781MA9L73YX53001Y。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），新乡市豆乐食品有限公司对本项目组织实施验收。项目于2022年10月开工建设，2023年1月竣工，并于2023年2月开始设备调试。河南鑫成环境保护监测有限公司于2023年02月27日-02月28日对建设项目进行了竣工验收监测并出具监测报告。2023年2月新乡市豆乐食品有限公司为该项目编制竣工环境保护验收监测报告。在项目建设到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 2验收依据

  - 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）；

- （11）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准；

（12）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

  - 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。

  - 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目环境影响报告表》（河南环科环保技术有限公司，2022年7月）；

（2）卫辉市环境保护局关于《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目环境影响报告表》的批复，卫环告表[2022]07号；

  - 2.4其他相关文件

（1）《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目检测报告》，河南鑫成环境保护监测有限公司，2023年3月2日；

（2）其他与本项目有关的资料。

- 3项目建设情况

  - 3.1地理位置及平面布置

本项目位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房，租赁现有厂房，周围均为同类工业企业，项目东侧为银金达新材料股份有限公司；南侧为银金达彩印股份有限公司；北侧为小康路，对面为对面为川亚冶金设备制造有限公司与新乡新北建材有限公司。项目周围主要环境敏感点为:东北287m秦庄，东侧238m唐庄镇崔庄完全小学、东南290m唐庄镇第一中学，东南400m处的崔庄村以及南侧410m处的唐庄村，项目地理位置见图3-1-1。

图3-1-1       项目地理位置示意图

项目主要构筑物为生产车间和办公室，项目厂区平面布置及监测点位图见图3-1-2。

图3-1-2     项目厂区平面布置及监测点位图

  - 3.2建设内容

    - 3.2.1项目基本情况

表3-2-1           项目基本情况

| 项目名称 | 年产300吨豆制品制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市豆乐食品有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 郭建水 | 联系人 | 苏洪洲 |
| 通信地址 | 新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房 |  |  |
| 联系电话 | 13253077000 | 邮编 | 453000 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C1392 豆制品制造 |
| 建设地点 | 新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房 |  |  |
| 占地面积 | 3500m2 | 经纬度 | 113度98分0.107秒 35度42分3.752秒 |
| 开工时间 | 2022年10月 | 调试时间 | 2023年2月 |

    - 3.2.2生产规模及产品方案

本项目一期具体产品方案见表3-2-2。

表3-2-2      产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐竹 | 300吨/年 | / |

    - 3.2.3主体设施建设内容

本项目总投资50万元，占地面积约3500m2，建筑面积4000m2。具体建设情况见表3-2-3。

| 序号 | 项目 | 工程名称 | 规模（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 主生产车间 | 1564.8 | 租赁现有厂房 |
|  |  | 辅助生产车间 | 1935.2 |  |
| 2 | 辅助工程 | 办公室 | 500 | 租赁原有厂房不新增占地 |
| 3 | 公用工程 | 供电 | 卫辉市产业集聚区统一供给 | 依托园区 |
|  |  | 供水 | 卫辉市产业集聚区统一供给 | 依托园区 |
| 4 | 环保工程 | 废水治理 | 浸泡废水：一体化污水处理设施 生活污水：化粪池 | 新建 |
|  |  | 噪声治理 | 厂房密闭隔音等措施。 | / |
|  |  | 固废治理 | 一般固废场所一处（建筑面积10m2），垃圾箱若干。 | 新建与原厂房内 |

表3-2-3       主要建（构）筑物一览表

    - 3.2.4生产设备

项目设备清单一览表见表3-2-4。

表3-2-4      主要生产设备一览表

| 序号 | 环评批复及环评报告 |  |  | 实际建设内容 |  |  | 与环评批复及环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号/说明 | 数量 （台） | 名称 | 规格型号/说明 | 数量 （台） |  |
| 1 | 磨浆机 | FDM-Z220 | 9 | 磨浆机 | FDM-Z220 | 3 | 产能不变 |
|  |  |  |  |  | MJJ-305-V | 2 |  |
|  |  |  |  |  | MJJ-304-V | 8 |  |
| 2 | 搅拌机 | Φ0.9m×0.8m | 6 | 搅拌机 | Φ0.9m×0.8m | 6 | 一致 |
| 3 | 煮浆锅 | φ2m×2m | 9 | 煮浆锅 | φ2m×2m | 9 | 一致 |
| 4 | 成型锅 | 15.4m×1.75m | 34 | 成型锅 | 15.4m×1.75m | 34 | 一致 |
| 5 | 封口机 | FRD-1000 | 12 | 封口机 | FRD-1000 | 12 | 一致 |
| 6 | 电子秤 | CS-15 | 9 | 电子秤 | CS-15 | 9 | 一致 |
| 7 | 豆渣烘干机 | / | 1 | 豆渣烘干机 | / | 1 | 一致 |
| 8 | 破碎机 | / | 0 | 破碎机 | / | 1 | 新增 |

  - 3.3主要原辅材料及能源

本项目原辅材料及能源消耗见表3-3-1。

表3-3-1        原辅材料及能源消耗表

| 序号 |  | 名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | 大豆 | 500t/a | / |
|  | 2 | 盐 | 1t/a | / |
| 能耗 | 3 | 水 | 48800t/a | 卫辉市先进制造业开发区自来水管网 |
|  | 4 | 蒸汽 | 100t/a | 国电投新乡热力有限责任公司卫辉分公司提供 |
|  | 5 | 电 | 3000000kW·h/a | 卫辉市先进制造业开发区电网统一供给 |

  - 3.4水源及水平衡

    - 3.4.1供水

本项目生产过程中会产生生产废水和生活污水，生产用水主要为反渗透装置用水、黄豆浸泡用水、磨浆用水、设备清洗用水。其中磨浆用水随物料进入煮浆工段，生产废水为反渗透浓水、浸泡废水、设备清洗废水、车间地面清洗废水和尾浆水。其中设备清洗废水和尾浆水作为饲料外售至养殖场，不外排，反渗透浓水部分用作车间地面清洗，外排废水为反渗透浓水、生活污水、浸泡废水、车间地面清洗废水。

①职工生活用水

本项目员工40人，单班生产，年工作200天，员工均不在厂内食宿。生活用水量按30 L/人·d计，则生活用水量为1.2m3/d（240m3/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d（192m3/a）。

②大豆浸泡用水

本项目浸泡工段加入纯水浸泡黄豆，产生浸泡废水。浸泡池中加入的纯水：干黄豆的质量比为2：1，本项目黄豆用量为500t/a，则纯水用量为5m3/d（1000m3/a），浸泡过程中黄豆吸收比例为1：1，其中5%的水分挥发，废水排放系数为0.45，故废水产生量为2.25m3/d（450m3/a）。

③磨浆用水

本项目磨浆过程需要加入适量的纯水，根据《食品工业废水》第6章大豆制品生产废水，磨浆加水量为原料用量的6~8倍，本项目磨浆加水量为黄豆用量的8倍。本项目黄豆用量为500t/a，则纯水用量为20m3/d（4000m3/a），该部分水全部随浆液进入下一步煮浆工序，不外排。

④尾浆水

本项目为单班8小时生产，每天工作结束后，成型锅、磨浆机、煮浆锅等设备内会残存少量尾浆水。本项目尾浆水产生量为4.05m3/d（810m3/a），该部分水经收集后与设备清洗水一起作为饲料外售至养猪场，不外排。

⑤设备清洗用水

企业每天对主要设备进行一次清洗，故清洗工序纯水使用量为0.48m3/d（96m3/a），成型锅清洗水使用量为0.17m3/d（34m3/a）。排放系数以0.9计，则清洗废水产生量为0.585m3/d（117m3/a）。

⑥地面清洗用水

本项目生产过程中的清洁程度要求较高，车间地面需要每天使用拖布进行清洗。本项目所用车间建筑面积为1564.8m2，用水量约为0.4L/m2，则车间地面清洗用水量为0.626m3/d，企业拟利用反渗透装置产生的部分浓水做车间地面清洗用。清洗后废水产生量按用量的80%计，为0.5007m3/d（100.14m3/a）。

⑦纯水制备废水

本项目黄豆浸泡和磨浆工序以及设备清洗使用的均为纯水，纯水由一套反渗透装置制得，新鲜水制得纯水的成水率约为70%。经计算，本项目纯水使用量为25.65m3/d（5130m3/a），则新鲜水用量为36.64m3/d（7328m3/a），反渗透浓水产生量为11m3/d（2200m3/a）。该部分废水与浸泡废水、车间地面清洗水、生活污水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。

综上，本项目总用水量为37.84m3/d（7568m3/a）。具体用水量见下表所示。

表3-4-1  项目用水情况一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水指标 | 数量 | 用水量（m3/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 30L/(人·d) | 40人，200d | 240 | 依托园区 |
| 2 | 大豆浸泡用水 | 5t/d（纯水） | 200d | 1000 | 依托园区，反渗透装置制得，新鲜水制得纯水的成水率约为70%2.3.5合计使用水量36.64m3/d（7328m3/a） |
| 3 | 磨浆用水 | 20t/d（纯水） | 200d | 4000 |  |
| 4 | 尾浆水 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | 设备清洗用水 | 0.65t/d（纯水） | 200d | 130 |  |
| 6 | 地面清洗用水 | 0.626t/d | 0.4L/m2，200d | 125.2 | 依托园区 |
| 合计 |  |  |  | 7568m3 |  |

    - 3.4.2排水

项目废水主要包括反渗透装置用水、黄豆浸泡用水、地面清洗水和生活污水。生活污水经化粪池处理、黄豆浸泡用水采用一体化污水治理设施处理后和反渗透装置用水、地面清洗水混合，排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。

综上，本项目总排水量为14.0847t/d（2816.94t/a）。具体用水量见下表所示。

表3-4-2  项目排水情况一览表

| 污染源 |  | 水量（t/a） | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 浸泡水 | 450 | COD | 1.0373 | / | 混合后进入一体化污水治理设施 |
|  |  |  | SS | 0.05355 | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.01755 | / |  |
|  |  |  | TP | 0.0153 | / |  |
|  |  |  | TN | 0.02327 | / |  |
|  | 地面清洗水 | 100.14 | COD | 0.035 | / |  |
|  |  |  | SS | 0.04506 | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.002504 | / |  |
|  |  |  | TP | 0.0002504 | / |  |
|  |  |  | TN | 0.003505 | / |  |
|  | 浸泡水+地面清洗水混合水 | 550.14 | COD | 1.072 | 0.08771 | 混凝沉淀+缺氧+好氧生物接触氧化法（A/O） |
|  |  |  | SS | 0.099 | 0.0121 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.020 | 0.008202 |  |
|  |  |  | TP | 0.016 | 0.001908 |  |
|  |  |  | TN | 0.027 | 0.006569 |  |
| 纯水制备 | 反渗透废水 | 2074.8 | COD | 0.04565 | / | / |
|  |  |  | SS | 0.03112 | / |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.001037 | / |  |
|  |  |  | TP | 0.0009129 | / |  |
|  |  |  | TN | / | / |  |
| 生活污水 |  | 192 | COD | 0.0672 | 0.048 | 化粪池 |
|  |  |  | SS | 0.048 | 0.03456 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.0048 | 0.0048 |  |
|  |  |  | TP | 0.000384 | 0.000384 |  |
|  |  |  | TN | 0.006144 | 0.0048 |  |

本项目水平衡图见下图3-4-1。

图3-4-1  本项目水平衡图  单位：m3/d

  - 3.5生产工艺

本项目工程主要生产工艺流程及产污环节见图3-5-1。

图3-5-1     生产工艺流程及产污环节示意图

# 工艺流程简述：

浸泡：项目购进优质大豆，豆水比例按照1：2进行浸泡，使大豆充分吸收水分，水温控制在15~25℃，浸泡时长一般为6~8h，夏季可适当缩短浸泡时间，冬季可适当延长浸泡时间。将黄豆浸泡至其两瓣搓开后成平板状，吸水饱胀即可。大豆充分吸水后约有50%的浸泡水被大豆吸收，浸泡期间挥发5%，剩余45%作为废水排放。此工序主要污染物为浸泡废水。纯水由反渗透装置制得，反渗透装置的成水率约为70%，产生反渗透浓水。

磨浆：将浸泡好的黄豆由管道输送至磨浆机，边磨边加水水量为大豆数量的4倍。磨浆后，进入分离机将浆渣滤出，生浆由吸泵机抽往煮浆桶。此工序主要污染物为噪声和浆渣。

煮浆：将磨好的豆浆流入煮浆锅中利用蒸汽进行加热煮制，煮制不能过老，温度达到95-100℃，维持8-10min。蒸汽为国电投新乡热力有限责任公司卫辉分公司提供（协议见附件6）。

成型：打开阀门，将煮熟的部分豆浆通过管道输送至腐竹成型锅的流平槽内，锅下装蒸汽管道，使锅底温度保持在90℃-100℃左右。豆浆注入腐竹成型锅约3-5分钟。豆浆表面开始结皮，待皮出现小皱纹时，使用人工将腐竹皮挑起放在烘干架上。煮浆至一定程度后无法再结皮后成型槽内会残留少量浆液，该工序会产生少量尾浆。

烘干：将放有腐竹皮的烘干架置于烘干房内进行烘干（利用蒸汽进行间接加热，加热温度在60-70℃），烘干时间6-8h，烘干后，再利用切断机按照相应的规格进行切断，即为成品腐竹。

包装：将成品腐竹按厂家要求包装。

  - 3.6项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在以下变动：生活垃圾未体现。新增破碎机1台，磨浆机新增4台。本项目原环评磨浆机新增9台，无破碎机.根据设备铭牌显示原FDM-Z220磨浆机9台，每台每日产能400kg共3600kg，现在FDM-Z220磨浆机2台产能400kg/d，MJJ-305-V磨浆机2台400kg/d，MJJ-304-V磨浆机6台200kg/d.总体产能和原料使用量均不增加，不新增污染污种类和排放量，依据《污染影响类建设项目重大变动清单》，不属于重大变动，符合验收要求。

- 4环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

    - 4.1.1废水

- （1）生活污水

- 本项目员工40人，单班生产，年工作200天，员工均不在厂内食宿。生活用水量按30 L/人·d计，则生活用水量为1.2m3/d（240m3/a），排放系数以0.8计，则生活污水排放量为0.96m3/d（192m3/a）。生活污水经化粪池处理后与浸泡废水、车间地面清洗水、反渗透浓水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。

（2）生产废水

①浸泡废水

本项目浸泡工段加入纯水浸泡黄豆，产生浸泡废水。浸泡池中加入的纯水：干黄豆的质量比为2：1，本项目黄豆用量为500t/a，则纯水用量为5m3/d（1000m3/a），浸泡过程中黄豆吸收比例为1：1，其中5%的水分挥发，废水排放系数为0.45，故废水产生量为2.25m3/d（450m3/a）。

本项目安装一套5t/d一体化污水处理设施对浸泡水进行处理，地埋式一体化污水处理设备工艺推荐采用混凝沉淀+缺氧+好氧生物接触氧化法（A/O）。处理后浸泡废水与反渗透浓水、车间地面清洗水、生活污水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。

②磨浆用水

本项目磨浆过程需要加入适量的纯水，根据《食品工业废水》第6章大豆制品生产废水，磨浆加水量为原料用量的6~8倍，本项目磨浆加水量为黄豆用量的8倍。本项目黄豆用量为500t/a，则纯水用量为20m3/d（4000m3/a），该部分水全部随浆液进入下一步煮浆工序，不外排。

③尾浆水

本项目为单班8小时生产，每天工作结束后，成型锅、磨浆机、煮浆锅等设备内会残存少量尾浆水。本项目为年加工300t腐竹，则尾浆水产生量为4.05m3/d（810m3/a），该部分水经收集后与设备清洗水一起作为饲料外售至养猪场，不外排（协议见附件五）。

④设备清洗废水

每天工作完成后需要对磨浆机、煮浆锅、分浆桶、成型锅进行清洗，清洗用水为纯水。根据企业提供的资料，清洗用水量约为20L/台设备·次，清洗频率为每天1次，本项目需要清洗的设备共24台，故清洗工序纯水使用量为0.48m3/d（96m3/a），成型锅34个，每次清洗使用纯水5L/个·次，成型锅清洗水使用量为0.17m3/d（34m3/a）废水排放系数取0.9，故清洗废水产生量为0.585m3/d（117m3/a）。设备清洗是在尾浆水收集之后进行的，清洗废水中含有部分尾浆，具有一定的营养价值，故该部分水可经收集后与尾浆水一起作为饲料外售至养猪场，不外排。

⑤车间地面清洗废水

本项目生产过程中的清洁程度要求较高，车间地面需要每天使用拖布进行清洗。本项目所用车间建筑面积为1564.8m2，用水量约为0.4L/m2，则车间地面清洗用水量为0.626m3/d，企业拟利用反渗透装置产生的部分浓水做车间地面清洗用。清洗后废水产生量按用量的80%计，为0.5007m3/d（100.14m3/a）。该部分废水经一体化处理设施处理后与反渗透浓水、生活污水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。

（3）纯水制备废水

本项目黄豆浸泡和磨浆工序以及设备清洗使用的均为纯水，纯水由一套反渗透装置制得，新鲜水制得纯水的成水率约为70%。经计算，本项目纯水使用量为25.65m3/d（5130m3/a），则新鲜水用量为36.64m3/d（7328m3/a），反渗透浓水产生量为11m3/d（2200m3/a）。该部分废水与浸泡废水、车间地面清洗水、生活污水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。

综上所述，本项目废水主要包括反渗透装置用水、生产废水（黄豆浸泡用水、设备清洗用水）和生活污水。以上废水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，混合废水产生量为14.0847t/d（2816.94t/a）。

- 具体用水量见下表所示。

表4-1-1  项目排水防治措施情况一览表

| 污染因素 | 产污环节 | 污染物 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 职工生活 | COD、SS NH3-N TP、TN | 经化粪池处理后于厂区总排口和反渗透浓水及经厂区一体化污水设施处理后浸泡废水，车间地面清洗水混合后经市政污水管网排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理 |
|  | 浸泡工序 | COD、SS、NH3-N、TP、TN | 经一体化污水处理设施处理后和生活污水以及反渗透浓水混合后经管网排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。 |
|  | 车间地面清洗废水 | COD、SS | 与浸泡废水一并进入一体化污水处理设施处理后与生活污水、反渗透浓水于总排口混合后经管网排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。 |
|  | 设备清洗废水 | / | 集中收集后作为饲料外售至养殖场，不外排 |
|  | 尾浆水 |  |  |
|  | 反渗透浓水 | COD、SS | 用于车间地面清洗 |

    - 本工程建设的一般固废间现场照片如图所示：

图4-1-1  一体化污水处理设施

    - 4.1.2废气

本项目采用集中供气，由国电投新乡热力有限公司卫辉分公司供应。项目生产过程中不产生废气。

集气罩

车间封闭

4.1.3噪声

本项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为70~75dB(A)之间。为降低项目运营期噪声对周围环境的影响，本项目建设以下措施：（1）尽可能选用功能好、噪音低的设备；（2）合理安排设备安放位置，将噪声较大的设备安置在远离门窗的位置；（3）项目运营后加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。

    - 4.1.4固体废物

本项目营运期一般固废主要为原料包装产生的废包装袋、豆渣及污水处理产生的污泥和生活垃圾。

（1）豆渣：本项目磨浆工序会产生豆渣，黄豆磨浆出渣率为50%，本项目年使用黄豆500t，泡发后的湿黄豆为1000t，豆渣产生量为500吨（含水率80%）。豆渣经脱水200t（含水率50%）后在一般固废间暂存，定期作为饲料外售至养猪场。

（2）废包装材料：本项目外购的黄豆均为袋装，物料使用完毕会产生废包装袋，本项目原料黄豆用量为500t/a，则废包装袋质量为2.5t/a。废包装袋收集在一般固废暂存间暂存，定期外售。

（3）污泥：厂区污水处理设施会产生污泥，无有毒有害物质，属于一般固废，项目处理废水500.14t，使用絮凝剂C按照1kg/1吨-污水计算，絮凝剂使用量0.55t，k4：工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数6吨/万吨-废水处理量经计算，本项目年产污泥约为2.8215t/a（以含水率80%计）。污泥经脱水至含水率小于60%，年产生量约为1.411t/a，暂存于密闭的污泥池，定期运至垃圾填埋场填埋处置。

（4）生活垃圾：本项目职工人数为40人，生活垃圾以0.5kg/(p.d)计，则生活垃圾产生量为6t/a，运至垃圾中转站集中处理。

本工程建设的一般固废间现场照片如图所示：

污泥暂存间                           豆渣暂存间

图4-1-2 一般固废间

  - 4.2其他环境保护设施

    - 4.2.1环境风险防范设施

      - （1）风险防范措施

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

      - （2）应急要求

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资为50万元，本项目无施工期，营运期环保总投资为16.2万元，全厂环保投资总额为16.2万元，占总投资的32.4%。

实际环境保护投资见下表4-3-1所示：

表4-3-1   工程污染防治措施汇总及实际环保投资

| 类别 |  | 污染源 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 浸泡废水 | 采用一体化污水处理设施处理经总排口混合后，通过管网排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂 | 10 |
|  |  | 车间地面清洗水 |  |  |
|  |  | 生活污水经化粪池处理 |  |  |
|  |  | 反渗透浓水 |  |  |
|  | 噪声 | 生产设备 | 减振基础、厂房隔音、距离衰减 | 1 |
|  | 固废 | 废包装袋 | 固废暂存间（建筑面积10m2） | 1 |
|  |  | 豆渣 | 暂存间（建筑面积50m2） | 3 |
|  |  | 污水处理厂污泥 | 污泥暂存间（建筑面积10m2） | 1 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 0.2 |
| 合 计 |  |  |  | 16.2 |

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4-3-2。

表4-3-2        环境保护“三同时”落实情况

| 序号 | 污染 类别 | 治理内容 | 环评及批复要求建设的环保设施 | 实际建设时环保设施情况 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 废水 | 浸泡废水 | 混凝沉淀+缺氧+好氧生物接触氧化法（A/O）一体化污水处理设施 | 混凝沉淀+缺氧+好氧生物接触氧化法（A/O）一体化污水处理设施 | 一致 |
|  |  | 车间地面清洗水 |  |  |  |
|  |  | 生活污水经化粪池处理 |  |  |  |
|  |  | 反渗透浓水 |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 机械运行噪声 | 减振基础，车间隔声、距离衰减 | 减振基础，车间隔声、距离衰减 | 一致 |
| 4 | 一般固废 | 豆渣 | 本项目需要新建1座10 m2的一般固废临时堆场 | 固废暂存间（建筑面积10m2） | 增大暂存间面积 |
|  |  | 废包装材料 |  | 暂存间（建筑面积50m2） |  |
|  |  | 污泥 |  | 污泥暂存间（建筑面积10m2） |  |

- 5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

    - 5.1.1主要结论

（1）大气环境影响分析

本项目采用集中供气，由国电投新乡热力有限公司卫辉分公司供应。项目生产过程中不产生废气。

（2）水环境影响分析

本项目废水主要包括反渗透装置用水、生产废水（黄豆浸泡用水、设备清洗用水）和生活污水。以上废水混合后经厂区总排口排放至新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理，卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂COD、氨氮出水浓度能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准（COD40mg/L、NH3-N2mg/L、TP0.4mg/L），其他因子能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的A标准的要求。经调查自运行以来卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂出水水质均可实现稳定达标排放。

（3）噪声环境影响分析

项目噪声源主要为机械设备作业噪声，噪声源强为75~70dB(A)之间，评价要求设备均布置在厂房车间内，高噪声设备加设减振基础。本项目在采取适当的基础减振、厂房隔声等降噪防治措施及距离衰减后噪声对周围环境影响可接受。

（4）固体废物对环境影响分析

本项目要求企业按照评价指南和《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，对一般固体废物及一般固废间的管理应该满足以下措施：

①一般工业固体废物贮存、处置场。

②贮存、处置场的环境保护图形标志，应按照GB15562.2规定进行检查和维护；

综上，项目运营过程中对产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。

（5）地下水和土壤环境影响分析

本项目属于豆制品制造项目，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，因此不再对地下水环境影响进行分析。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目属于豆制品制造项目制造，属于其他行业。本项目属于污染影响性IV类项目、占地规模为小型规模、周边土壤环境敏感程度为不敏感，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

综上所述，采取以上措施后，可有效阻断项目生产活动与土壤间的水力联系，防止通过下渗作用对土壤和地下水造成影响。

（6）危险环境影响分析

本项目使用的原辅材料及产品均不属于危险化学品，本项目不涉及环境风险分析。

    - 5.1.3结论

本项目为新乡市豆乐食品有限公司“年产300吨豆制品制造”，位于河南省新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房，项目符合国家产业政策。项目产生的污染物经采用合理的环保措施治理后，均可做到妥善治理和处置，可以实现其经济效益、社会效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度分析，项目建设可行。

  - 5.2审批部门审批意见

新乡市豆乐食品有限公司：

你公司(统一社会信用代码：91410781MA9L73YX53)关于《新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造环境影响报告表》的告知承诺制审批的申请收悉。该项目审批事项卫辉市政府网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等规定，依据你公司及环评文件编制单位的承诺，我局原则同意你公司按照《环境影响报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

你公司应全面落实《环境影响报告表》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放，并满足总量控制要求。该批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。在项目投产前，落实污染物排放总量指标来源，并作为申报排污许可证的条件。按照规定及时进行竣工环境保护验收。

卫辉市环境保护局

2022年8月9日

- 6验收执行标准

  - 6.1污染物排放标准

    - 6.1.1废水

本项目生产废水采用一体化污水处理设施处理、生活污水经化粪池处理、与反渗透浓水经总排口混合后，通过污水管网排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。废水执行新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水水质标准，具体标准值见表6-1-1。

表6-1-1      项目废水排放标准         单位：mg/L

| 污染物 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准 | COD | 360 |
|  |  | SS | 280 |
|  |  | NH3-N | 30 |
|  |  | TP | 5 |
|  |  | TN | 40 |

    - 6.1.2噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表6-1-2。

表6-1-2       厂界噪声排放标准     单位：dB（A）

| 方位 | 类别 | 标准限值（昼间） | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |

    - 6.1.3固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

  - 6.2总量控制指标

本项目污染物总量控制指标为COD0.1127t/a、SS0.02817t/a、NH3-N0.00563t/a、TP0.00113 t/a、TN0.04225 t/a。

根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目属于新建项目，新增污染物排放量为COD0.1127 t/a、NH3-N0.00563 t/a、该项目重点污染物需要倍量替代，经双倍替代后所需替代量COD0.2254 t/a、NH3-N0.01127t/a、其中COD和氨氮拟从卫辉市现有总量替代。

- 7验收监测内容

  - 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下表：

表7-1-1  检测内容一览表

| 检测类别 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水总进口、 废水总出口 | pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油类 | 4次/天，2天 |
| 噪声 | 西厂界外1m处、 北厂界外1m处、南厂界外1m处 | 厂界环境噪声 | 昼间1次，2天 |

- 8质量保证及质量控制

质量控制与质量保证严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证：

- 所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

- 检测人员均经考核合格，并持证上岗。

- 所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

  - 8.1监测分析方法及监测仪器

本项目污染物监测内容主要为废气和噪声监测，监测方法、监测仪器见表8-1-1。

表8-1-1        污染物监测项目分析方法、监测分析所用仪器

| 检测 类别 | 检测 项目 | 检测标准及编号 | 检测分析仪器及型号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | 便携式pH计 PHB-4 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管25ml | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法法 GB/T 11901-1989 | 电子天平FA1004 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计752N PLUS | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计752N PLUS、手提式压力蒸汽灭菌器GMSX-280 | 0.01 mg/L |

  - 8.2人员能力

参加检测采样和测试的人员，均按照国家有关规定持证上岗。

  - 8.3监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次检测采样及样品分析均严格按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）、《污水监测技术规范》（HJ 91.1-2019）等要求进行，实施全程序质量控制。

1.检测人员：参加检测人员均经过培训、考试合格、持证上岗。

2.检测仪器：检测所用仪器经计量部门定期校验，保证仪器性能稳定，处于良好的工作状态。

3.检测记录与分析结果：所有记录及分析结果均经过三级审核。

4.检测分析方法均采用现行国家颁布的标准（或推荐）的分析方法。

- 9验收监测结果

  - 9.1生产工况

河南鑫成环境保护监测有限公司于2023年02月27日-02月28日对该项目废水和噪声进行了竣工验收监测并于2023年03月02号出具监测报告。验收监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收监测技术要求；验收监测期间，各类污染治理设施运行正常。

验收监测期间，项目生产负荷统计见表9-1-1。

表9-1-1        验收监测期间生产工况

| 监测日期 | 设计产量（吨/d） | 实际产量（吨/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.02.27 | 300 | 300 | 100 |
| 2023.02.28 | 300 | 300 | 100 |

  - 9.2环保设施调试运行效果

    - 9.2.1废水监测结果

### （1）废水监测结果

表9-2-1            废水监测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 | 单位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.02.27 | 废水总进口 | pH值 | 第1次 | 7.1 | 无量纲 | 有异味、微黑、 浑浊 |
|  |  |  | 第2次 | 6.9 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 6.8 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 7.6 |  |  |
|  |  |  | 均值 | / |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 第1次 | 195 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 223 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 211 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 249 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 220 |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 第1次 | 127 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 151 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 174 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 136 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 147 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 第1次 | 33.1 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 29.9 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 28.2 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 31.2 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 30.6 |  |  |
|  |  | 总磷 | 第1次 | 3.43 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 2.71 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 2.80 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 3.13 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 3.02 |  |  |
|  |  | 动植物油类 | 第1次 | 11.3 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 11.6 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 11.4 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 11.6 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 11.5 |  |  |

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 | 单位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.02.27 | 废水总排口 | pH值 | 第1次 | 6.7 | 无量纲 | 有异味、微黑、 浑浊 |
|  |  |  | 第2次 | 7.2 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 7.0 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 6.9 |  |  |
|  |  |  | 均值 | / |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 第1次 | 41 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 65 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 53 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 72 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 58 |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 第1次 | 36 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 44 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 49 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 30 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 40 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 第1次 | 7.53 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 6.75 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 8.07 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 7.07 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 7.36 |  |  |
|  |  | 总磷 | 第1次 | 0.50 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 0.38 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 0.41 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 0.46 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 0.44 |  |  |
|  |  | 动植物油类 | 第1次 | 1.59 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 1.59 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 1.60 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 1.60 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 1.60 |  |  |

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 | 单位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.02.28 | 废水总进口 | pH值 | 第1次 | 7.2 | 无量纲 | 有异味、微黑、 浑浊 |
|  |  |  | 第2次 | 6.7 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 7.4 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 6.8 |  |  |
|  |  |  | 均值 | / |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 第1次 | 269 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 248 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 240 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 234 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 248 |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 第1次 | 139 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 130 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 166 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 144 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 145 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 第1次 | 29.7 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 27.2 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 28.4 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 31.6 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 29.2 |  |  |
|  |  | 总磷 | 第1次 | 3.45 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 3.24 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 2.39 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 2.63 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 2.93 |  |  |
|  |  | 动植物油类 | 第1次 | 11.3 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 11.6 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 11.8 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 11.5 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 11.6 |  |  |

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 检测结果 | 单位 | 样品状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.02.28 | 废水总排口 | pH值 | 第1次 | 6.8 | 无量纲 | 有异味、微黑、 浑浊 |
|  |  |  | 第2次 | 7.4 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 7.2 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 6.7 |  |  |
|  |  |  | 均值 | / |  |  |
|  |  | 化学需氧量 | 第1次 | 78 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 64 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 51 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 57 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 63 |  |  |
|  |  | 悬浮物 | 第1次 | 40 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 34 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 48 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 28 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 36 |  |  |
|  |  | 氨氮 | 第1次 | 6.63 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 7.89 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 8.47 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 7.13 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 7.53 |  |  |
|  |  | 总磷 | 第1次 | 0.51 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 0.43 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 0.35 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 0.39 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 0.42 |  |  |
|  |  | 动植物油类 | 第1次 | 1.55 | mg/L |  |
|  |  |  | 第2次 | 1.56 |  |  |
|  |  |  | 第3次 | 1.55 |  |  |
|  |  |  | 第4次 | 1.56 |  |  |
|  |  |  | 均值 | 1.56 |  |  |

由表9-2-1可知，生活污水经化粪池处理、黄豆浸泡用水采用一体化污水治理设施处理后和反渗透装置用水、地面清洗水混合，排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理后最大排放浓度分别为：COD78mg/L，悬浮物49mg/L，氨氮8.47mg/L，总磷0.51mg/L，动植物油类1.60mg/L，满足卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水标准。

    - 9.2.2噪声监测结果

表 9-2-2      厂界噪声监测结果    等效连续A声级dB（A）

| 采样日期 | 检测点位 | 主要声源 | 测量值（Leq） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间dB (A) |  |
|  |  |  | 时间段 | 结果 |
| 2022.02.27 | 西厂界外1m处 | 风机等 | 12:40-12:41 | 53.8 |
|  | 北厂界外1m处 |  | 12:45-12:46 | 54.0 |
|  | 南厂界外1m处 |  | 12:50-12:51 | 52.5 |
| 2022.02.28 | 西厂界外1m处 | 风机等 | 12:40-12:41 | 53.4 |
|  | 北厂界外1m处 |  | 12:45-12:46 | 54.0 |
|  | 南厂界外1m处 |  | 12:50-12:51 | 55.2 |
| 东厂界与其他厂共用，不具备检测条件。 |  |  |  |  |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）2类区标准要求 |  |  | 60 |  |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为53～57dB(A)，夜间噪声值范围为40～44dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求。

附：现场采样照片

| 废水采样点 | 噪声采样点 |
| --- | --- |

      - 9.2.3污染物排放总量核算

本项目污染物总量控制指标为COD0.1127t/a、SS0.02817t/a、NH3-N0.00563t/a、TP0.00113 t/a、TN0.04225 t/a。

根据《新乡市生态环境局关于转发<河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知>的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代削减方案。本项目属于新建项目，新增污染物排放量为COD0.1127 t/a、NH3-N0.00563 t/a、该项目重点污染物需要倍量替代，经双倍替代后所需替代量COD0.2254 t/a、NH3-N0.01127t/a、其中COD和氨氮拟从卫辉市现有总量替代。

  - 9.3工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对对周围环境影响很小，满足验收要求。

- 10验收监测结论

  - 10.1环保设施调试运行效果

验收监测期间，新乡市豆乐食品有限公司年产300吨豆制品制造项目满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

    - 10.1.1污染物排放监测结果

（1）废气

本项目采用集中供气，由国电投新乡热力有限公司卫辉分公司供应。项目生产过程中不产生废气。

（2）废水

生活污水经化粪池处理、黄豆浸泡用水采用一体化污水治理设施处理后和反渗透装置用水、地面清洗水混合，排入新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理。由卫辉市中州水务有限公司唐庄污水处理厂进一步处理后排放，属于间接排放。

本项目各项废水经混合后水质为COD64.3808mg/L、SS27.612mg/L、NH3-N4.9838mg/L、TP1.1377mg/L、TN4.036mg/L，能够满足新乡市卫辉中州水务有限公司唐庄污水处理厂收水水质COD360mg/L、SS280mg/L、NH3-N30mg/L、TP5.0mg/L、TN40mg/L水质要求。

（3）噪声

本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，由监测结果可知，企业厂界昼间噪声值范围为53～57dB(A)，夜间噪声值范围为40～44dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求。

（4）固体废物

一般固废主要为原料包装产生的废包装袋、豆渣及污水处理产生的污泥。

（1）豆渣

本项目磨浆工序会产生豆渣，黄豆磨浆出渣率为50%，本项目年使用黄豆500t，泡发后的湿黄豆为1000t，豆渣产生量为500吨（含水率80%）。评价提出，豆渣经脱水200t（含水率50%）后在一般固废间暂存，定期作为饲料外售至养猪场。

（2）废包装材料

本项目外购的黄豆均为袋装，物料使用完毕会产生废包装袋，由企业提供的资料可知，废包装袋的重量约占原料质量的0.5%，本项目原料黄豆用量为500t/a，则废包装袋质量为2.5t/a。评价提出，废包装袋收集在一般固废暂存间暂存，定期外售。

（3）污泥

厂区污水处理设施会产生污泥，无有毒有害物质，属于一般固废，参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（2010 年修订），污泥产生量计算公式为：S=k4Q+k3C，k3：城镇污水处理厂或工业废水集中处理设施的化学污泥产生系数取4.53吨/吨-絮凝剂使用量，项目处理废水500.14t，使用絮凝剂C按照1kg/1吨-污水计算，絮凝剂使用量0.55t，k4：工业废水集中处理设施的物理与生化污泥综合产生系数6吨/万吨-废水处理量经计算，本项目年产污泥约为2.8215t/a（以含水率80%计）。污泥经脱水至含水率小于60%，年产生量约为1.411t/a，暂存于密闭的污泥池，定期运至垃圾填埋场填埋处置。对周围环境影响较小。

  - 10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小。

  - 10.3建议

（1）加强对环保设施的日常维护和管理，加强监督管理，精心操作，维护保养好设备，使环保设施长期稳定运行，确保废气、噪声污染物长期稳定达标排放。

（2）定期检查设备安全，维护设备，使设备运行噪声降至最低。

（3）厂区做好危废处理措施，危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定设置警示标志。

- 11建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收登记表

具体内容如下表。

# 建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：新乡市豆乐食品有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产300吨豆制品制造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2020-410781-35-03-057340 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 新乡市卫辉市唐庄镇工业路3号银鹭沙厂院内1号厂房 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C1392 豆制品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产300吨豆制品 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产300吨豆制品 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 河南环科环保技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 卫辉市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 卫环告表[2022]07号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2022年10月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2023年1月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2022年10月26日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市豆乐食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 新乡市豆乐食品有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91410781MA9L73YX53001Y |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市豆乐食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南鑫成环境保护监测有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  |  | 16.2 |  |  |  |  |  | 所占比例 (%） |  |  |  |  | 32.4 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 10 | 废气治理（万元） |  | / |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 1 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 5.2 |  | 地下水防治 |  | / | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | / | 其他（万元） |  | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 1600小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市豆乐食品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91410781MA9L73YX53 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2023.3 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | COD |  | 0 | 360 |  | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 0.1127 |  |  | 0.1127 |  |  |  |  | 0.1127 |  |  | 0.1127 |  | / |  | +0.1127 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0.01127 |  |  | 0.01127 |  |  |  |  | 0.01127 |  |  | 0.01127 |  | / |  | +0.01127 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。