新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

建设单位：    新乡市华瑞食品有限公司

编制单位：    新乡市华瑞食品有限公司

二零二三年三月

建设单位：新乡市华瑞食品有限公司

法人代表：王棉

编制单位：新乡市华瑞食品有限公司

法人代表：王棉

编制单位

邮编：453600

地址：河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号

建设单位

邮编：453600

地址：河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号

# 附件

附件一 《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目环境影响报告表》的批复，辉环监[2022]86号

附件二  河南中弘国泰检测技术有限公司资质认定证书

附件三 《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目验收检测报告》 河南中弘国泰检测技术有限公司

# 验收意见

- 1项目概况

新乡市华瑞食品有限公司投资4800万元在河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号建设年产3500吨腐竹项目，于2022年10月委托郑州洁神环境保护信息咨询有限公司编制《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2022年12月29日通过辉县市环境保护局审批，审批文号为辉环监[2022]86号。并于2023年1月11日申领排污登记，登记编号为91410782MA9L9DWB0U001X。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），新乡市华瑞食品有限公司对本项目组织实施验收。项目于2023年1月开工建设，2023年1月竣工，并于2023年2月开始设备调试。河南中弘国泰检测技术有限公司于2023年2月22日至23日对建设项目进行了竣工验收监测并出具监测报告。2023年2月新乡市华瑞食品有限公司为该项目编制竣工环境保护验收监测报告。在项目建设到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 2验收依据

  - 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月19日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777-2013）；

（11）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准；

（12）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）；

（13）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（14）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（15）《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）。

  - 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。

  - 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目环境影响报告表》（郑州洁神环境保护信息咨询有限公司，2022年12月）；

（2）辉县市环境保护局关于《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目环境影响报告表》的批复，辉环监[2022]86号；

  - 2.4其他相关文件

（1）《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目检测报告》，河南中弘国泰检测技术有限公司，2023年2月25日；

（2）其他与本项目有关的资料。

- 3项目建设情况

  - 3.1地理位置及平面布置

本项目选址位于河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号，项目中心坐标：（113度29分38.952秒， 35度20分6.557秒），项目所在地四周环境为：项目北侧农田；东侧隔路为农田；南侧为闲置厂房；西侧为农田。

项目地理位置见图3-1-1。

图3-1-1       项目地理位置示意图

项目主要构筑物为生产车间和办公室，项目厂区平面布置及监测点位图见图3-1-2。

图3-1-2     项目厂区平面布置及监测点位图

  - 3.2建设内容

3.2.1项目基本情况

表3-2-1           项目基本情况

| 项目名称 | 年产3500吨腐竹项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 王棉 | 联系人 | 崔茂建 |
| 通信地址 | 河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号 |  |  |
| 联系电话 | 13723152698 | 邮编 | 453600 |
| 项目性质 | 新建 | 行业类别 | C1392 豆制品制造 |
| 建设地点 | 河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号 |  |  |
| 占地面积 | 17333m2 | 经纬度 | 113度29分38.952秒 35度20分6.557秒 |
| 开工时间 | 2023年1月 | 调试时间 | 2023年2月 |

3.2.2生产规模及产品方案

本项目具体产品方案见表3-2-2。

表3-2-2      产品方案

| 序号 | 产品名称 | 设计规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腐竹 | 3500吨/年 | / |

    - 3.2.3主体设施建设内容

本项目总投资4800万元，占地面积约17333m2，建筑面积8500m2。具体建设情况见表3-2-3。

表3-2-3       主要建（构）筑物一览表

| 工程类别 | 工程内容 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积5000m2 | 依托现有，钢结构 |
| 储运工程 | 仓库 | 建筑面积1400m2 | 依托现有，钢结构 |
|  | 原料库 | 建筑面积1400m2 | 依托现有，钢结构 |
| 辅助工程 | 办公室 | 2F，单层建筑面积300m2 | 依托现有，砖混结构 |
|  | 餐厅、宿舍 | 2F，单层建筑面积400m2 | 1楼餐厅，2楼宿舍，能源为电 |
| 公用工程 | 供水 | 吴村镇自来水管网 | / |
|  | 供电 | 吴村镇电网统一供给 | / |
|  | 排水 | 雨污分流，本项目综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河，纸坊河最终汇入共产主义渠。 | / |
| 环保工程 | 废气治理 | 本项目餐厅油烟经油烟净化器处理后经高于屋顶的排气筒（DA001）排放。 | / |
|  | 废水治理 | 本项目综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河，纸坊河最终汇入共产主义渠。 | / |
|  | 噪声治理 | 基础减震、距离衰减、厂房隔声等降噪措施 | / |
|  | 固废治理 | 本项目固体废物为一般固体废物，包括生产过程中产生的豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。豆渣和废浆液在一般固废暂存间暂存后，定期外售养殖场，废包装袋在一般固废暂存间暂存后，定期外售，污泥在污泥暂存间暂存后，定期拉至填埋场填埋，生活垃圾定期运至垃圾中转站集中处理。 | / |

    - 3.2.4生产设备

项目设备清单一览表见表3-2-4。

表3-2-4      主要生产设备一览表

| 序号 | 环评批复及环评报告 |  |  | 实际建设内容 |  |  | 与环评批复及环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格型号/说明 | 数量 （台） | 名称 | 规格型号/说明 | 数量 （台） |  |
| 1 | 磨浆机 | / | 15台 | 磨浆机 | / | 15台 | 一致 |
| 2 | 煮浆罐 | dn2*2.8 | 5个 | 煮浆罐 | dn2*2.8 | 5个 | 一致 |
| 3 | 滤渣机 | / | 10个 | 滤渣机 | / | 10个 | 一致 |
| 4 | 搅拌桶 | dn800*900 | 10个 | 搅拌桶 | dn800*900 | 10个 | 一致 |
| 5 | 抽豆罐 | dn1200*1500 | 10个 | 抽豆罐 | dn1200*1500 | 10个 | 一致 |
| 6 | 泡豆池 | dn1000*2000 | 10个 | 泡豆池 | dn1000*2000 | 10个 | 一致 |
|  |  | dn1000*1500 | 10个 |  | dn1000*1500 | 10个 | 一致 |
|  |  | dn1000*1000 | 10个 |  | dn1000*1000 | 10个 | 一致 |
| 7 | 蘸盐池 | 1800*1700*800 | 5个 | 蘸盐池 | 1800*1700*800 | 5个 | 一致 |
| 8 | 分浆桶 | dn1200*1200 | 10 | 分浆桶 | dn1200*1200 | 10 | 一致 |
| 9 | 成型锅 | dn1900*15000 | 40 | 成型锅 | dn1900*15000 | 40 | 一致 |
| 10 | 豆渣烘干机 | / | / | 豆渣烘干机 | 3*8 | 1 | 增加 |

  - 3.3主要原辅材料及能源

本项目原辅材料及能源消耗见表3-3-1。

表3-3-1        原辅材料及能源消耗表

| 序号 |  | 名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 1 | 大豆 | 7000t/a | / |
|  | 2 | 盐 | 10t/a | / |
| 能耗 | 3 | 水 | 48800t/a | 吴村镇自来水管网 |
|  | 4 | 蒸汽 | 500t/a | 华电新乡发电有限公司提供 |
|  | 5 | 电 | 3000000kW·h/a | 吴村镇电网统一供给 |

  - 3.4水源及水平衡

    - 3.4.1供水

本项目用水主要为职工生活用水、大豆浸泡用水、磨浆用水、蘸盐池用水、设备清洗用水和车间地面清洗用水。

①职工生活用水

本项目劳动定员共80人，在厂区食宿。根据《建筑给排水规范》（GB50015-2019），车间工人的用水量取30~50L/（人·d），本项目年工作日300天，职工生活办公用水定额按50L/（人·d）计，则本项目生活用水量为4m3/d（1200m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为3.2m3/d（960m3/a）。

②大豆浸泡用水

本项目生产过程中需要浸泡大豆，浸泡过程中20%的水分被黄豆吸收或者带走，废水排放系数为0.8。浸泡大豆用水系数为2t/t-原料，本项目原料大豆用量为7000t/a，则浸泡大豆的用水量约为46.66t/d（14000t/a），随黄豆吸收或者带走的水量为9.33t/d（即2800t/a），浸泡废水约为37.33t/d（11200t/a）。

③磨浆用水

类比同类项目，磨浆用水系数为3.5t/t-原料，本项目原料大豆用量为7000t/a，则用水量约为81.67m3/d（即24500m3/a），磨浆用水随浆液带走，不外排。

④蘸盐池用水

本项目蘸盐池中需定期加入适量的盐和水进行混合。蘸盐池中盐：水比例为0.1：1，本项目食盐用量为10t/a，则本工程蘸盐池用水量约为0.33m3/d（即100m3/a）。蘸盐池用水随产品带走，不外排。

⑤设备清洗用水

企业每天对主要设备进行一次清洗，清洗用水量约为30m3/d（9000m3/a）。排放系数以0.8计，则清洗废水产生量为24m3/d（7200m3/a）。

⑥地面清洗用水

企业需每天对车间地面进行清洗，清洗面积约5000m2，根据《建筑给水排水设计手册》及结合类似企业的生产管理经验，地面冲洗用水量按5L/m2计算，则车间地面清洗用水量为25m3/d（7500m3/a），清洗用水由厂内污水处理站清水池提供，排放系数以0.8计，则清洗废水产生量为20m3/d（6000m3/a）。

综上，本项目总用水量为162.66m3/d（48800m3/a）。具体用水量见下表所示。

表3.4.1  项目用水情况一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水指标 | 数量 | 用水量（m3/a） | 用水来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 50L/(人·d) | 80人，300d | 1200 | 厂区自备井（到石武高铁距离600m） |
| 2 | 大豆浸泡用水 | 2t/t-原料 | 7000t | 14000 |  |
| 3 | 磨浆用水 | 3.5t/t-原料 | 7000t | 24500 |  |
| 4 | 蘸盐池用水 | 盐：水比例为0.1：1 | 10t | 100 |  |
| 5 | 设备清洗用水 | 30m3/d | 300d | 9000 |  |
| 6 | 地面清洗用水 | 5L/m2 | 5000m2 | 6000 |  |
| 合计 |  |  |  | 54800m3 |  |

    - 3.4.2排水

本项目磨浆用水随浆液带走，不外排；蘸盐池用水随产品带走，不外排；大豆浸泡废水、设备和地面清洗废水排入厂内污水处理站处理，生活污水经化粪池+隔油池处理后和生产废水混合进入厂内污水处理站处理，综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河。

本项目水平衡图见下图3-4-1。

图3-4-1  本项目水平衡图  单位：m3/d

  - 3.5生产工艺

本项目工程主要生产工艺流程及产污环节见图3-5-1。

图3-5-1     生产工艺流程及产污环节示意图

# 工艺流程简述：

①浸泡：将外购的大豆进行拆包，拆包后的大豆抽至泡斗池中进行浸泡（利用自来水进行浸泡，浸泡时间12h），使大豆膨胀、肥大。拆包过程会产生废包装袋，浸泡过程会产生浸泡废水。

②磨浆、过滤：将浸泡后的大豆利用抽豆泵输送至磨浆机中进行磨浆，在磨浆过程中加入适量的水（磨浆用水系数为3.5t/t-原料），磨好后利用滤渣机进行分离，分离出来的浆液进入下一道工序中。分离时会产生豆渣，设备运行时会产生噪声。

③煮浆：将磨浆后的浆液经泵输送至煮浆罐中利用蒸汽（华电新乡发电有限公司提供）进行蒸煮（温度90-100℃），蒸煮好的浆液先提升至分浆桶中，经分浆桶把煮制好的豆浆通入成型锅内。

④提皮：煮好的豆浆通过管道注入成型锅，用蒸汽（华电新乡发电有限公司提供）继续加热煮开后，关小阀门保温，使成型锅内浆液温度维持在80℃左右，待浆液表面结皮后自然结成一层腐竹膜，随后人工将腐竹皮挑起放在烘干架上。成型锅最后会残留少量尾浆液。

⑤烘干：将放有腐竹的烘干架置于烘干房内进行烘干，烘干房利用华电新乡发电有限公司提供的蒸汽进行间接加热，烘干温度保持在60-70℃，烘干时间 6-8h。

⑥蘸盐、二次烘干：将适量的水和盐放入蘸盐池（盐：水比例为0.1：1）中混合搅拌，将烘干后的腐竹放入蘸盐池中进行蘸盐（时间约3-5s），随后将蘸盐后的腐竹放入烘干房内进行二次烘干。蘸盐池中的盐水经产品带走，不外排；食盐拆包过程会产生废包装袋。

⑦包装入库：烘干后的腐竹切制一定规格，随后进行包装入库。

  - 3.6项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在以下变动：

（1）生产工艺变化：本项目增加豆渣烘干机一台，本项目使用蒸汽余热对豆渣进行烘干其他工艺未变，总体产能和原料使用量不增加，不新增污染污种类和排放量，依据《污染影响类建设项目重大变动清单》，不属于重大变动，符合验收要求。

企业通过合理分配环保设备，优化环保措施，使污染物能够实现达标排放。根据监测数据及企业实际采取的措施，污染物均得到合理的处置，无新增污染物产生，因此不属于重大变动。

- 4环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

    - 4.1.1废水

①生活污水

本项目劳动定员共80人，在厂区食宿。根据《建筑给排水规范》（GB50015-2019），车间工人的用水量取30~50L/（人·d），本项目年工作日300天，职工生活办公用水定额按50L/（人·d）计，则本项目生活用水量为4m3/d（1200m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为3.2m3/d（960m3/a）。主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP和动植物油等，类比废水水质：COD 350mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、动植物油160mg/L，经化粪池+隔油池处理后，废水中各污染物浓度分别为COD 250mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、动植物油60mg/L，再进入厂内污水处理站进一步处理。

②大豆浸泡废水

本项目生产过程中需要浸泡大豆，浸泡过程中20%的水分被黄豆吸收或者带走，废水排放系数为0.8，浸泡大豆用水系数为2t/t-原料。本项目原料大豆用量为7000t/a，则浸泡大豆的用水量为14000t/a，随黄豆吸收或者带走的水量为9.33t/d（即2800t/a），浸泡废水约为37.33t/d（11200t/a）。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）C1392豆制品加工行业，确定浸泡废水中COD 产生浓度为5045.9mg/L、NH3-N产生浓度为82.3mg/L，其他污染物产生浓度依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）的类比法，类比《新乡市广大食品有限公司年产500吨腐竹项目环境影响报告表》，该项目与本项目原辅料及工艺基本一致，具有可类比性，确定其他污染物产生浓度分别为SS 500mg/L，TP4mg/L。

③设备清洗废水

企业每天对主要设备进行一次清洗，清洗用水量约为30m3/d（9000m3/a）。排放系数以0.8计，则清洗废水产生量为24m3/d（7200m3/a）。依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）的类比法，类比《新乡市广大食品有限公司年产500吨腐竹项目环境影响报告表》，该项目与本项目原辅料及工艺基本一致，具有可类比性，确定废水水质为COD 350mg/L，SS 450mg/L，NH3-N 25mg/L，TP 2.5mg/L。

④地面清洗废水

企业需每天对车间地面进行清洗，清洗面积约5000m2，根据《建筑给水排水设计手册》及结合类似企业的生产管理经验，地面冲洗用水量按5L/m2计算，则车间地面清洗用水量为25m3/d（7500m3/a），排放系数以0.8计，则清洗废水产生量为20m3/d（6000m3/a）。

本项目综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗用水，由上文可知，回用水量为25m3/d（7500m3/a）；部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，根据《室外给水设计规范》(GB50013-2018）道路洒水用量按照2.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)计算，绿化用水量按照1.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)计算，道路洒水用水量和绿化用水量都取2.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)，本项目绿化及道路面积共计8000m2，则绿化及道路洒水用水量为16m3/d~18m3/d，本项目厂区绿化和洒水抑尘用水量取15m3/d（4500m3/a）。

综上，本项目总废水量为25360m3/a，外排纸坊河废水量为44.53m3/d（13360m3/a），回用于厂区绿化和洒水抑尘水量为15m3/d（4500m3/a），回用于车间地面清洗水量为25m3/d（7500m3/a）。

本工程安装的废水环保设施现场照片如下图 4-1-1 所示。

图4-1-1  本工程安装的废水处理设施

4.1.2废气

本项目废气主要为餐厅油烟。

本项目在餐厅就餐人数为80人，餐厅提供三餐，能源为电，食用油消耗系数按照0.05kg/人·d计算，则年使用油量为1.2t/a，烹炒过程中油的挥发量约占总耗油量的3%，则项目油烟废气产生量为0.036t/a，餐厅每天工作时间为4小时，风机风量为3000m3/h，则油烟产生浓度为10mg/m3，餐厅安装有2个工作灶台，集气罩罩面投影面积为3m2，属于小型，评价提出安装静电式油烟净化器，去除率按90%计算，则排放浓度为1.0mg/m3，排放量为0.0036t/a，本项目油烟废气最终经过油烟净化器+不低于房顶的排气筒排放。本工程安装的废气环保设施现场照片如下图 4-1-2 所示。

图4-1-2  本工程安装的废气处理设施

集气罩

车间封闭

4.1.3噪声

该项目生产过程中产生的噪声主要机械设备运行噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，采用加大减震基础，安装减震装置。合理安排作业时间，合理布局，采用封闭式生产车间，使用隔声墙体，厂内设置绿化带隔声。

    - 4.1.4固体废物

本项目固体废物为一般固体废物。包括生产过程中产生的豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。

（1）豆渣：项目磨浆过程中会产生豆渣，豆渣产生率为大豆用量的40%，本项目大豆年用量为7000t，则本项目豆渣产生量约为2800t/a，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积不小于50m2），定期外售养殖场。

（2）废浆液：本项目提皮工序会产生废浆液，根据前文可知，进入提皮工序的豆浆量约为31500t/a（大豆4200t/a，水27300t/a）。在提皮过程中需要保持80℃以上的温度，该过程会有约30%的水量蒸发，蒸发量为8190t/a。经提皮产生的湿腐竹量为5800t/a，计算可得废浆液产生量为17510t/a，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积不小于50m2），定期外售养殖场。

（3）废包装袋：本项目拆包过程中废包装袋产生量约为0.1t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积不小于50m2），定期外售综合利用。

（4）污泥：厂区污水处理站运行一段时间后会产生污泥，产生量约为150t/a（压滤后含水率约70%），评价要求将其通过板框压滤机脱水后暂存于污水处理站中的污泥暂存间，定期拉至填埋场填埋。

（5）生活垃圾：本项目职工人数为80人，生活垃圾以0.5kg/(p.d)计，则生活垃圾产生量为12t/a，运至垃圾中转站集中处理。

本工程建设的一般固废间现场照片如图所示

图4-1-4  一般固废间

  - 4.2其他环境保护设施

  - 4.2.1环境风险防范设施

（1）风险防范措施

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

（2）应急要求

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

本项目总投资为4800万元，营运期环保总投资为47万元，占总投资的0.97%；本项目实际总投资为800万元，其中环保投资为47万元，占总投资的5.88%。

实际环境保护投资见下表4-3-1所示：

表4-3-1   工程污染防治措施汇总及实际环保投资

| 类别 |  | 污染源 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废气 | 油烟 | 油烟净化器+不低于房顶的排气筒（DA001） | 2 |
|  | 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池+隔油池处理后和生产废水混合进入厂内污水处理站处理，处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河，最终汇入共产主义渠。 | 30 |
|  |  | 浸泡废水 |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 |  |  |
|  |  | 地面清洗废水 |  |  |
|  | 噪声 | 生产设备 | 减振基础、厂房隔音、距离衰减 | 2 |
|  | 固废 | 本项目固体废物为一般固体废物，包括豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。豆渣和废浆液在一般固废暂存间暂存后，定期外售养殖场，废包装袋在一般固废暂存间暂存后，定期外售，污泥在污泥暂存间暂存后，定期拉至填埋场填埋，生活垃圾定期运至垃圾中转站集中处理。 |  | 10 |
|  | 公用 |  | 1套用电量监控系统 | 1 |
|  |  |  | 绿化 | 2 |
| 合 计 |  |  |  | 47 |

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4-3-2。

表4-3-2        环境保护“三同时”落实情况

| 序号 | 污染 类别 | 治理内容 | 环评及批复要求建设的环保设施 | 实际建设时环保设施情况 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 油烟 | 油烟净化器+不低于房顶的排气筒（DA001） | 油烟净化器+不低于房顶的排气筒（DA001） | 一致 |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 生活污水经化粪池+隔油池处理后和生产废水混合进入厂内污水处理站处理，处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河 | 生活污水经化粪池+隔油池处理后和生产废水混合进入厂内污水处理站处理，处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河 | 一致 |
|  |  | 浸泡废水 |  |  |  |
|  |  | 设备清洗废水 |  |  |  |
|  |  | 地面清洗废水 |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 机械运行噪声 | 减振基础，车间隔声、距离衰减 | 减振基础，车间隔声、距离衰减 | 一致 |
| 4 | 一般固废 | 豆渣 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售养殖场 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售养殖场 | 一致 |
|  |  | 废浆液 |  |  |  |
|  |  | 废包装物 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售 | 一般固废暂存间暂存后，定期外售 | 一致 |
|  |  | 污水站产生的污泥 | 污泥暂存间暂存后，定期拉至填埋场填埋 | 污泥暂存间暂存后，定期拉至填埋场填埋 | 一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 定期运至垃圾中转站集中处理 | 定期运至垃圾中转站集中处理 | 一致 |
| 5 | 公用 |  | 1套用电量监控系统 | 1套用电量监控系统 | 一致 |
|  |  |  | 绿化 | 正在绿化 | 一致 |

- 5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1主要结论

（1）大气环境影响分析

本项目餐厅油烟经油烟净化器处理后满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）中1.5mg/m3的最高允许排放浓度限值。

（2）水环境影响分析

本项目废水主要包括生活污水、大豆浸泡废水、设备清洗废水和地面清洗废水。

本项目全厂废水经污水处理站处理后污染物浓度为COD：29.04mg/L，SS：13.39mg/L，NH3-N：1.36mg/L，TP：0.24mg/L，动植物油：1.66mg/L，外排水水质能够满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准相关限值要求，回用水水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）限值要求。

（3）噪声环境影响分析

项目生产期间高噪声设备经基础减振、厂房隔声后，项目厂区四周噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间60dB(A)的标准要求，对四周环境影响较小。

（4）固体废物对环境影响分析

本项目要求企业按照评价指南和《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，对一般固体废物及一般固废间的管理应该满足以下措施：

①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②贮存、处置场的环境保护图形标志，应按照GB15562.2规定进行检查和维护；

综上，项目运营过程中对产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。

（5）地下水和土壤环境影响分析

运营期加强对设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时定期排查，及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

综上所述，采取以上措施后，可有效阻断项目生产活动与土壤间的水力联系，防止通过下渗作用对土壤和地下水造成影响。

（6）危险环境影响分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品名录（2015版）》，对项目涉及的各种物质及污染物依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》进行危险性判定。本建设项目经过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B比对，无重点关注危险物质。对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1，本项目无列举的危险化学品类别。 因此本项目不会对环境风险造成影响。

5.1.3结论

新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

  - 5.2审批部门审批意见

新乡市华瑞食品有限公司：

你单位委托郑州洁神环境保护信息咨询有限公司环评工程师叶夏东(资格证书编号：11353443511340006)编制的《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，经局长办公会研究，批复如下：

一 、我局批准该《报告表》,原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资4800万元，在辉县市吴村镇王展村建设年产3500吨腐竹项目。

二 、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》,并接受相关方的咨询。

三 、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环 保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（二）项目运行时，外排污染物要满足以下要求：

1、 废水：浸泡、设备清洗、地面清洗废水与经化粪池+隔油池处理后的生活污水一起排入厂内污水处理站，处理后部分回用于车间地面清洗、厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河，外排废水应满足《省辖海河流域水污染排放标准》(DB41/777-2013)、《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 及新乡市地表水责任断面控制标准、《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2020)的相关要求。

2、废气：餐厅油烟经油烟净化器处理后经不低于房顶排气筒排放，外排废气应满足《餐饮业油烟污染物排放标准》(DB41/1604-2018)的相关要求。

3、噪声：高噪声设备采取厂房隔音、减振等措施处理后，广界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。 一般工业固体废物临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的标准要求进行控制，避免对环境造成二次污染。

四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。

五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。

七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

九、新乡市生态环境局辉县行政综合执法大队负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 6验收执行标准

  - 6.1污染物排放标准

    - 6.1.1废气

本项目油烟排放执行《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604－2018）相关标准，具体标准值见表6-1-1。

表6-1-1      有组织废气排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数（个） | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 对应排气罩灶面总投影面积（m2） | ≥1.1，<3.3 | ≥3.3，6.6 | ≥6.6 |
| 污染物项目 | 排放限值 |  |  |
|  | 小型 | 中型 | 大型 |
| 油烟 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 油烟去除效率（%） | ≥90 |  | ≥95 |

    - 6.1.2噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见表6-1-2。

表6-1-2       厂界噪声排放标准     单位：dB（A）

| 方位 | 类别 | 标准限值（昼间） | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 2类 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) |

    - 6.1.3废水

本项目综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗，部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，其余排入纸坊河，纸坊河最终汇入共产主义渠，执行标准如下表6-1-3：

表6-1-3    废水排放执行标准

| 标准名称 | 污染因子 | 排放浓度（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 《省辖海河流域水污染物排放标准》 （DB41/777—2013）表2 | COD | 50 |
|  | SS | 30 |
|  | NH3-N | 5 |
|  | TP | 0.5 |
|  | 动植物油 | 5.0 |
| 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准 | COD | 30 |
|  | SS | / |
|  | NH3-N | 1.5 |
|  | TP | 0.3 |
| 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020） | SS | 1000 |
|  | NH3-N | 5 |

    - 6.1.4固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。

  - 6.2总量控制指标

根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.5187t/a，氨氮0.0243t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD 1.0374t/a、氨氮0.0486t/a，拟从平原示范区污水处理厂提标改造中替代。

- 7验收监测内容

  - 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

    - 7.1.1废水

根据该项目环评批复，本项目监测内容详见表7-1-1。

表7-1-1   废水监测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水站进口、出口 | pH 值 | 4次/周期，共2周期 |
|  |  | 化学需氧量 |  |
|  |  | 悬浮物 |  |
|  |  | 氨氮 |  |
|  |  | 总磷 |  |
|  |  | 动植物油 |  |

    - 7.1.2厂界噪声监测

厂界噪声监测内容见表7-1-2。

表7-1-2    厂界噪声监测内容

| 监测点位 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 等效连续A声级 | 昼夜各一次，连续检测2天 |

- 8质量保证及质量控制

质量控制与质量保证严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证：

所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

检测人员均经考核合格，并持证上岗。

所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

  - 8.1监测分析方法

本项目污染物监测内容主要为废水和噪声监测，监测方法见表8-1-1。

表8-1-1        污染物监测项目分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）及编号（年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |

  - 8.2监测仪器

本项目污染物监测内容主要为废水和噪声监测，监测仪器见表8-2-1。

表8-2-1 	       污染物监测分析所用仪器

| 检测项目 | 检测仪器与仪器型号 |
| --- | --- |
| pH 值 | PHB-4 计 便携式酸度计 |
| 化学需氧量 | 滴定管 |
| 悬浮物 | 电子天平 FA1004 |
| 氨氮 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 |
| 总磷 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 |
| 动植物油 | 红外光度测油仪 OL580 |
| 厂界噪声 | 多功能声级计 AWA5688 型 |

  - 8.3人员能力

参加检测采样和测试的人员，均按照国家有关规定持证上岗。

  - 8.4质量保证和质量控制

8.4.1. 检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测

人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。

8.4.2. 分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点

位，保证各采样点布设的科学性和可比性。

8.4.3. 样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。

8.4.4. 检测数据严格执行三级审核制度。

- 9验收监测结果

  - 9.1生产工况

河南中弘国泰检测技术有限公司于2023年2月22日至23日对该项目废水和噪声进行了竣工验收监测并于2023年2月25号出具监测报告。验收监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收监测技术要求；验收监测期间，各类污染治理设施运行正常。

验收监测期间，项目生产负荷统计见表9-1-1。

表9-1-1        验收监测期间生产工况

| 监测日期 | 设计产量（吨/d） | 实际产量（吨/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.02.22 | 11.67 | 11.67 | 100 |
| 2023.02.23 | 11.67 | 11.67 | 100 |

  - 9.2环保设施调试运行效果

9.2.1废水监测结果

表9-2-1            废水监测结果

| 采样点位 |  | 监测频次 |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站进口、出口 |  | 连续监测 2 周期，4 次/周期 |  |  |  |  |  | pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油 |  |  |  |
| 备注：1，采样方法：瞬时采样； 2，L 表示低于检出限/ND 表示未检出或低于检出限； 3，本次检测结果只对当次采集样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水检测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023.02.22 |  |  |  | 2023.02.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 污水站进口 | pH 值 | 无量纲 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.4 |  | 7.8 | 7.6 | 7.2 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 136 | 150 | 142 | 139 | 142 |  | 145 | 138 | 141 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 103 | 114 | 105 | 106 | 109 |  | 97 | 103 | 110 |
|  | 氨氮 | mg/L | 8.97 | 9.36 | 9.46 | 9.28 | 8.94 |  | 9.06 | 9.11 | 9.25 |
|  | 总磷 | mg/L | 1.89 | 1.95 | 1.87 | 1.85 | 1.93 |  | 2.03 | 1.96 | 1.94 |
|  | 动植物油 | mg/L | 6.16 | 6.38 | 6.24 | 6.26 | 6.19 |  | 6.31 | 6.27 | 6.29 |
| 污水站出口 | pH 值 | 无量纲 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.5 |  | 7.1 | 7.4 | 6.8 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 19 | 21 | 23 | 17 |  | 24 | 20 | 22 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 16 | 15 | 19 | 17 |  | 15 | 16 | 18 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.06 | 1.12 | 0.984 | 1.11 | 1.14 |  | 1.08 | 0.993 | 1.10 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |  | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.79 |  | 0.85 | 0.90 | 0.87 |

由表9-2-1可知，污水处理设施工艺采用“格栅+调节池+絮凝池+一沉池+UASB池+A2/O池+MBR池+化学絮凝池+二沉池+清水池”工艺。废水经污水处理站处理后污染物最大排放浓度为COD：22mg/L，SS：17mg/L，NH3-N：1.14mg/L，TP：0.12mg/L，动植物油：0.82mg/L，满足外排水水质能够满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准相关限值要求，回用水水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）限值要求。

    - 9.2.2噪声监测结果

    - 表 9-2-2      厂界噪声监测结果    等效连续A声级dB（A）

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新乡市华瑞食品有限公司厂界四周 | 连续监测两天，每天昼间、夜间各一次 | 等效连续 A 声级 |  |
| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果 dB（A） |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 2023.02.22 | 56 | 46 |
|  | 2023.02.23 | 55 | 44 |
| 西厂界 | 2023.02.22 | 55 | 46 |
|  | 2023.02.23 | 54 | 43 |
| 北厂界 | 2023.02.22 | 55 | 43 |
|  | 2023.02.23 | 57 | 44 |
| 备注：监测期间南厂界不具备监测条件。 |  |  |  |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为54～57dB(A)，夜间噪声值范围为43～46dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求。

9.2.3污染物排放总量核算

根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.5187t/a，氨氮0.0243t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD 1.0374t/a、氨氮0.0486t/a，拟从平原示范区污水处理厂提标改造中替代。

  - 9.3工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对对周围环境影响很小，满足验收要求。

- 10验收监测结论

  - 10.1环保设施调试运行效果

验收监测期间，新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

10.1.1污染物排放监测结果

废水

本项目全厂废水经污水处理站处理后污染物浓度为COD：29.04mg/L，SS：13.39mg/L，NH3-N：1.36mg/L，TP：0.24mg/L，动植物油：1.66mg/L，外排水水质能够满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准相关限值要求，回用水水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）限值要求。

噪声

本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，由监测结果可知，企业厂界昼间噪声值范围为54～57dB(A)，夜间噪声值范围为43～46dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求。

固体废物

本项目固体废物为一般固体废物。包括生产过程中产生的豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。

（1）豆渣：项目磨浆过程中会产生豆渣，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

（2）废浆液：本项目提皮工序会产生废浆液，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

（3）废包装袋：本项目拆包过程中废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积50m2），定期外售综合利用。

（4）污泥：厂区污水处理站运行一段时间后会产生污泥，通过板框压滤机脱水后暂存于污水处理站中的污泥暂存间，定期拉至填埋场填埋。

（5）生活垃圾：生活垃圾产生量为12t/a，运至垃圾中转站集中处理。

  - 10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小。

  - 10.3建议

（1）加强对环保设施的日常维护和管理，加强监督管理，精心操作，维护保养好设备，使环保设施长期稳定运行，确保废气、噪声污染物长期稳定达标排放。

（2）定期检查设备安全，维护设备，使设备运行噪声降至最低。

- 11建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收登记表

具体内容如下表。

# 建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：新乡市华瑞食品有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产3500吨腐竹项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2208-410782-04-01-502327 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C1392 豆制品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产3500吨腐竹 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3500吨腐竹 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 郑州洁神环境保护信息咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 辉县市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 辉环监[2022]86号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2023年2月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2023年1月11日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 河南省中特环保设备有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91410782MA9L9DWB0U001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南中弘国泰检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 所占比例 (%） |  |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 30 | 废气治理（万元） |  | 2 |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 10 |  | 地下水防治 |  | / | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 2 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 120m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 2400小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91410782MA9L9DWB0U |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2023.3 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | COD |  | 0 | 0.5187t/a |  | 0.5187t/a |  |  |  |  |  |  |  | 0.5187t/a |  |  | 0.5187t/a |  |  |  |  | 0.5187t/a |  |  | 0.5187t/a |  | / |  | +0.5187 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 0.0243t/a |  | 0.0243t/a |  |  |  |  |  |  |  | 0.0243t/a |  |  | 0.0243t/a |  |  |  |  | 0.0243t/a |  |  | 0.0243t/a |  | / |  | +0.0243 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。