新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目

竣工环境保护验收意见

- 新乡市华瑞食品有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目进行竣工验收，成立验收组并实地踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1.1 建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目位于新乡市辉县市吴村镇王展村南87号，占地面积17333m2，主要构筑物为生产车间和办公室。

1.2 建设过程及环保审批情况

- 新乡市华瑞食品有限公司投资4800万元在新乡市辉县市吴村镇王展村南87号建设年产3500吨腐竹项目，于2022年10月委托郑州洁神环境保护信息咨询有限公司编制《新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2022年12月29日通过辉县市环境保护局审批，审批文号为辉环监[2022]86号。并于2023年1月11日申领排污登记，登记编号为：91410782MA9L9DWB0U001X。

- 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），新乡市华瑞食品有限公司对本项目一期组织实施验收。一期项目于2023年1月开工建设，2023年1月竣工，并于2023年2月开始设备调试。河南中弘国泰检测技术有限公司于2023年2月22日至25日对建设项目一期进行了竣工验收监测并出具监测报告。2023年2月新乡市华瑞食品有限公司为该项目一期编制竣工环境保护验收监测报告。在一期项目建设到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

1.3投资情况

- 本项目投资总概算为4800万元，其中环保投资为47万元，占总投资的0.97%；本项目实际总投资为800万元，其中环保投资为47万元，占总投资的5.88%。

1.4 验收范围

本次验收的范围为新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目的主体工程、环保工程、公用工程的建设、运行及环保要求的落实情况。

二、项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在以下变动：

生产工艺变化：本项目增加豆渣烘干机一台，本项目使用蒸汽余热对豆渣进行烘干其他工艺未变，总体产能和原料使用量不增加，不新增污染污种类和排放量，依据《污染影响类建设项目重大变动清单》，不属于重大变动，符合验收要求。

根据项目实际建设与《关于印发污染影响类建设项目重大变动项目（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）的对比情况，本项目的建设性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施无重大变动情况，本项目纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

3.1 废水

- 本项目废水主要为生活污水、大豆浸泡废水、设备清洗废水、地面清洗废水。

- 本项目综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗用水；部分回用于厂区绿化和洒水抑尘；剩余废水为外排纸坊河。

3.2 废气

- 本项目废气主要为餐厅油烟。

- 本项目在餐厅就餐人数为80人，餐厅提供三餐，能源为电，餐厅安装有2个工作灶台，集气罩罩面投影面积为3m2，本项目油烟废气最终经过油烟净化器+不低于房顶的排气筒排放。

3.3 噪声

- 该项目生产过程中产生的噪声主要机械设备运行噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，采用加大减震基础，安装减震装置。合理安排作业时间，合理布局，采用封闭式生产车间，使用隔声墙体，厂内设置绿化带隔声。

3.4 固体废物

- 本项目固体废物为一般固体废物。包括生产过程中产生的豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。

- 3.4.1 豆渣

- 项目磨浆过程中会产生豆渣，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

- 3.4.2 废浆液

- 本项目提皮工序会产生废浆液，经收集后暂存于一般固废间，定期外售养殖场。

- 3.4.3 废包装袋

- 本项目拆包过程中废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

- 3.4.4 污泥

- 厂区污水处理站运行一段时间后会产生污泥，将其通过板框压滤机脱水后暂存于污水处理站中的污泥暂存间，定期拉至填埋场填埋。

- 3.4.5 生活垃圾

- 本项目职工人数为80人，产生的生活垃圾运至垃圾中转站集中处理。

四、环境保护设施调试效果

4.1 污染物达标排放情况

- 4.1.1 废气

- 验收监测期间，本项目废气排放情况为：

- 本项目废气主要为餐厅油烟。本项目在餐厅就餐人数为80人，餐厅提供三餐，能源为电，食用油消耗系数按照0.05kg/人·d计算，则年使用油量为1.2t/a，烹炒过程中油的挥发量约占总耗油量的3%，则项目油烟废气产生量为0.036t/a，餐厅每天工作时间为4小时，风机风量为3000m3/h，则油烟产生浓度为10mg/m3，餐厅安装有2个工作灶台，集气罩罩面投影面积为3m2，属于小型，评价提出安装静电式油烟净化器，去除率按90%计算，则排放浓度为1.0mg/m3，排放量为0.0036t/a，本项目油烟废气最终经过油烟净化器+不低于房顶的排气筒排放。

- 4.1.2 废水

- 4.1.2.1生活污水

- 本项目劳动定员共80人，在厂区食宿。根据《建筑给排水规范》（GB50015-2019），车间工人的用水量取30~50L/（人·d），本项目年工作日300天，职工生活办公用水定额按50L/（人·d）计，则本项目生活用水量为4m3/d（1200m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量为3.2m3/d（960m3/a）。主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP和动植物油等，类比废水水质：COD 350mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、动植物油160mg/L，经化粪池+隔油池处理后，废水中各污染物浓度分别为COD 250mg/L、SS 180mg/L、NH3-N 25mg/L、TP 3mg/L、动植物油60mg/L，再进入厂内污水处理站进一步处理。

- 4.1.2.2 大豆浸泡废水

- 本项目生产过程中需要浸泡大豆，浸泡过程中20%的水分被黄豆吸收或者带走，废水排放系数为0.8，浸泡大豆用水系数为2t/t-原料。本项目原料大豆用量为7000t/a，则浸泡大豆的用水量为14000t/a，随黄豆吸收或者带走的水量为9.33t/d（即2800t/a），浸泡废水约为37.33t/d（11200t/a）。参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）C1392豆制品加工行业，确定浸泡废水中COD 产生浓度为5045.9mg/L、NH3-N产生浓度为82.3mg/L，其他污染物产生浓度依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）的类比法，类比《新乡市广大食品有限公司年产500吨腐竹项目环境影响报告表》，该项目与本项目原辅料及工艺基本一致，具有可类比性，确定其他污染物产生浓度分别为SS 500mg/L，TP4mg/L。

- 4.1.2.3 设备清洗废水

- 企业每天对主要设备进行一次清洗，清洗用水量约为30m3/d（9000m3/a）。排放系数以0.8计，则清洗废水产生量为24m3/d（7200m3/a）。依据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884—2018）的类比法，类比《新乡市广大食品有限公司年产500吨腐竹项目环境影响报告表》，该项目与本项目原辅料及工艺基本一致，具有可类比性，确定废水水质为COD 350mg/L，SS 450mg/L，NH3-N 25mg/L，TP 2.5mg/L。

- 4.1.2.4 地面清洗废水

- 企业需每天对车间地面进行清洗，清洗面积约5000m2，根据《建筑给水排水设计手册》及结合类似企业的生产管理经验，地面冲洗用水量按5L/m2计算，则车间地面清洗用水量为25m3/d（7500m3/a），排放系数以0.8计，则清洗废水产生量为20m3/d（6000m3/a）。

- 本项目综合废水经厂内污水处理站处理后部分回用于车间地面清洗用水，由上文可知，回用水量为25m3/d（7500m3/a）；部分回用于厂区绿化和洒水抑尘，根据《室外给水设计规范》(GB50013-2018）道路洒水用量按照2.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)计算，绿化用水量按照1.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)计算，道路洒水用水量和绿化用水量都取2.0L/(m2·d)~3.0L/(m2·d)，本项目绿化及道路面积共计8000m2，则绿化及道路洒水用水量为16m3/d~18m3/d，本项目厂区绿化和洒水抑尘用水量取15m3/d（4500m3/a）。

- 综上，本项目总废水量为25360m3/a，外排纸坊河废水量为44.53m3/d（13360m3/a），回用于厂区绿化和洒水抑尘水量为15m3/d（4500m3/a），回用于车间地面清洗水量为25m3/d（7500m3/a）。

- 4.1.3 噪声

该项目生产过程中产生的噪声主要机械设备运行噪声，工程噪声源强在70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，采用加大减震基础，安装减震装置。合理安排作业时间，合理布局，采用封闭式生产车间，使用隔声墙体，厂内设置绿化带隔声。

- 4.1.4 固体废物

- 本项目固体废物为一般固体废物。包括生产过程中产生的豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。

- 4.1.4.1 豆渣：项目磨浆过程中会产生豆渣，豆渣产生率为大豆用量的40%，本项目大豆年用量为7000t，则本项目豆渣产生量约为2800t/a，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

- 4.1.4.2 废浆液：本项目提皮工序会产生废浆液，根据前文可知，进入提皮工序的豆浆量约为31500t/a（大豆4200t/a，水27300t/a）。在提皮过程中需要保持80℃以上的温度，该过程会有约30%的水量蒸发，蒸发量为8190t/a。经提皮产生的湿腐竹量为5800t/a，计算可得废浆液产生量为17510t/a，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

- 4.1.4.3 废包装袋：本项目拆包过程中废包装袋产生量约为0.1t/a，经收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积50m2），定期外售综合利用。

- 4.1.4.4 污泥：厂区污水处理站运行一段时间后会产生污泥，产生量约为150t/a（压滤后含水率约70%），评价要求将其通过板框压滤机脱水后暂存于污水处理站中的污泥暂存间，定期拉至填埋场填埋。

- 4.1.4.5 生活垃圾：本项目职工人数为80人，生活垃圾以0.5kg/(p.d)计，则生活垃圾产生量为12t/a，运至垃圾中转站集中处理。

4.2 污染物排放总量

- 根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.5187t/a，氨氮0.0243t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD 1.0374t/a、氨氮0.0486t/a，拟从平原示范区污水处理厂提标改造中替代。

- 本次拟申请废水总量控制指标为：COD 1.0374t/a、NH3-N 0.0486t/a。

五、工程建设对环境的影响

- 验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小，满足验收要求。

六、验收结论

- 新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目在建设过程中，基本按照环评及其批复要求落实相关环保设施，各项污染物能够实现达标排放或合理处置，项目建设对环境影响很小。

- 综上所述，新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组一致同意本项目通过本项目竣工环境保护验收。

七、验收组员信息

新乡市华瑞食品有限公司

新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目

竣工环境保护组签名表

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 联系方式 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 王棉 | 新乡市华瑞食品有限公司 | 13723152698 |  |
| 专家 | 刘浩 | 新乡市生态环境局（退休） | 18638318706 |  |
| 环评单位 | 叶夏东 | 郑州洁神环境保护信息咨询有限公司 | 17651936320 |  |
| 检测单位 | 冯世达 | 河南中弘国泰检测技术有限公司 | 17734776244 |  |
| 环保设施施工单位 | 李英鹏 | 河南省中特环保设备有限公司 | 15503738111 |  |
| 验收报告编制单位 | 王旭 | 新乡市国环宏博节能环保科技有限公司 | 13803996447 |  |