封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目

验 收 监 测 报 告

建设单位：    封丘县本风预制构件有限公司

编制单位：    封丘县本风预制构件有限公司

二零二三年四月

建设单位：封丘县本风预制构件有限公司

法人代表：王本风

编制单位：封丘县本风预制构件有限公司

法人代表：王本风

编制单位

邮编：453300

地址：河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号

建设单位

邮编：453300

地址：河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号

# 附件

附件一 《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件

建设项目环境影响报告表》的批复，

附件二  资质认定证书

附件三 《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件

建设项目验收检测报告》

# 验收意见

- 1项目概况

封丘县本风预制构件有限公司投资100万元在河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号建设年产13万立方米预制构件建设项目，于2020年4月委托新乡市国环宏博节能环保科技有限公司编制《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2022年12月29日通过辉县市环境保护局审批，审批文号为辉环监[2022]86号。并于2023年1月11日申领排污登记，登记编号为91410782MA9L9DWB0U001X。

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），封丘县本风预制构件有限公司对本项目组织实施验收。项目于2023年1月开工建设，2023年1月竣工，并于2023年2月开始设备调试。河南中弘国泰检测技术有限公司于2023年2月22日至23日对建设项目进行了竣工验收监测并出具监测报告。2023年2月封丘县本风预制构件有限公司为该项目编制竣工环境保护验收监测报告。在项目建设到调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

- 2验收依据

  - 2.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月19日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（ 2018年10月26日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起施行）；

（8）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（10）《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）；

（11）《新乡市环境污染攻坚战三年行动实施方案》（2018-2020）；

（12）《关于印发河南省2019年大气污染防治攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2019]25号）；

（13）《关于印发<京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案>的通知》（环大气[2019]88号）；

（14）《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）；

- （15）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业污染大气防治6个专项方案的通知（新乡市2019年工业企业无组织排放治理方案）》（豫环文[2019]84号）。

  - 2.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。

  - 2.3建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定

（1）《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目环境影响报告表》（新乡市国环宏博节能环保科技有限公司，2022年12月）；

（2）辉县市环境保护局关于《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目环境影响报告表》的批复，辉环监[2022]86号。

  - 2.4其他相关文件

（1）《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目检测报告》，河南中弘国泰检测技术有限公司，2023年2月25日；

（2）其他与本项目有关的资料。

- 3项目建设情况

  - 3.1地理位置及平面布置

本项目选址位于河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号，项目中心坐标：（114度35分34.44360秒， 35度5分35.67840秒），项目所在地四周环境为：项目东侧紧邻213省道，隔省道为农田，东南侧约840m处为河南隧通机械有限公司，约850m处为河南嘉色铝业有限公司，约1115m处为新乡大广建筑材料有限公司；西侧为农田，约660m处为大广高速，约805m处为北侯村。北侧紧邻农田，约490m处为短堤村；南侧为乡村农家院，隔乡村农家院为东风鑫达重工有限公司，约1360m处为后寨村；距离本项目最近的河流为北侧约1590m处的文岩十一支渠，最终汇入文岩渠。

项目地理位置见图3-1-1。

图3-1       项目地理位置示意图

项目主要构筑物为生产车间和办公室，项目厂区平面布置及监测点位图见图3-2。

图3-2     项目厂区平面布置及监测点位图

  - 3.2建设内容

3.2.1 项目基本情况

表3-3           项目基本情况

| 项目名称 | 年产13万立方米预制构件建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 封丘县本风预制构件有限公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王本风 410727196507126537 |  | 联系人 | 王本风 |  |
| 通讯地址 | 河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18737330143 | 传真 | / | 邮政编码 | 453300 |
| 建设地点 | 河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号 |  |  |  |  |
| 备案部门 | 封丘县发展和改革委员会 |  | 项目代码 | 2020-410727-30-03-003394 |  |
| 建设性质 | ■新建□改扩建□技改 |  | 行业类别及代码 | C3022 砼结构构件制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 4600 |  | 绿化面积(平方米) | / |  |

3.2.2 生产规模及产品方案

本项目具体产品方案见表3-4。

表3-4      产品方案

| 序号 | 名称 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路沿石 | 立方/年 | 4万 | 规格根据客户订单进行生产 |
| 2 | 预制板 | 立方/年 | 6万 |  |
| 3 | 透水砖 | 立方/年 | 3万 |  |

3.2.3 主体设施建设内容

本项目总投资100万元，总占地面积4600m2，建筑面积3220m2，建筑内容为1生产车间和办公室。具体建设情况见表3-5。

表3-5       主要建（构）筑物一览表

| 类别 | 建筑物名称 | 面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 3200 | 新建，用于生产建设 |
| 辅助工程 | 办公室 | 20 | 用于日常办公、接待 |
| 公用工程 | 供水 | 厂区自备井 |  |
|  | 供电 | 留光镇供电所供电 |  |
|  | 排水 | 本项目采用雨污分流，车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，搅拌机清洗废水和养护废水通过沉淀池处理后回用于生产工艺用水。生活污水经化粪池（容积不小于6m3）处理后定期清运，不外排 |  |
| 环保工程 | 废气治理 | 本项目装卸粉尘采取封闭料库、喷淋装置、地面硬化进行处理，车辆运输扬尘采取密闭运输、厂区硬化、车辆冲洗装置进行处理。投料、搅拌过程粉尘经集气罩收集后，通过袋式除尘器进行处理，由15m排气筒进行排放；水泥罐顶呼吸孔产生的粉尘经袋式除尘器处理后，由15m排气筒进行排放 |  |
|  | 废水治理 | 本项目车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，搅拌机清洗废水和养护废水通过沉淀池处理后回用于生产工艺用水。生活污水经化粪池（容积不小于6m3）处理后定期清运，不外排 |  |
|  | 噪声治理 | 采取基础减震、车间隔声、距离衰减等降噪措施 |  |
|  | 固废治理 | 本项目固体废物主要是除尘器收集的粉尘、沉淀池底泥、不合格产品、废钢筋、生活垃圾。除尘器收集的粉尘厂内收集后回用于生产，沉淀池底泥经污泥暂存间暂存后，外售综合利用，不合格产品和废钢筋厂区暂存后，外售综合利用，生活垃圾厂内收集后运至垃圾中转站集中处理。 |  |

3.2.4 生产设备

项目设备清单一览表见表3-6。

表3-6      主要生产设备一览表

| 序号 | 环评批复及环评报告 |  |  | 实际建设内容 |  |  | 与环评批复及环评报告的一致性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 型号 | 数量 | 名称 | 型号 | 数量 |  |
| 1 | 搅拌机 | JS2000 | 1台 | 搅拌机 | JS2000 | 1台 | 一致 |
|  |  | JS500 | 1台 |  | JS500 | 1台 | 一致 |
| 2 | 配料机 | PLD3200 | 1台 | 配料机 | PLD3200 | 1台 | 一致 |
|  |  | PLD1200 | 1台 |  | PLD1200 | 1台 | 一致 |
| 3 | 输送带 | / | 1台 | 输送带 | / | 1台 | 一致 |
| 4 | 挤压成型机 | / | 1台 | 挤压成型机 | / | 1台 | 一致 |
| 5 | 钢筋截断机 | / | 1台 | 钢筋截断机 | / | 1台 | 一致 |
| 6 | 送料车 | / | 1台 | 送料车 | / | 1台 | 一致 |
| 7 | 装载机 | 50型 | 1台 | 装载机 | 50型 | 1台 | 一致 |
| 8 | 水泥罐 | / | 1个 | 水泥罐 | / | 1个 | 一致 |

  - 3.3主要原辅材料及能源

本项目原辅材料及能源消耗见表3-7。

表3-7        原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 形态 | 用量 | 储存方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 水泥 | 粉料 | 6000t/a | 水泥罐储存 | / |
|  | 石子 | 块状 | 12000t/a | 生产车间内原料储存区分区储存 | 粒径10~20mm |
|  | 砂 | 粉料 | 9000t/a | 生产车间内原料储存区分区储存 | 散装储存，中砂（平均粒径0.5-0.25mm） |
|  | 钢筋 | / | 900t/a | 生产车间内原料储存区分区储存 | 外购 |
|  | 脱模剂 | / | 6 | 生产车间内原料储存区分区储存 | 外购 |
| 能耗 | 水 | / | 10488t/a | / | 厂区自备井 |
|  | 电 | / | 15万kW·h/a | / | 依托封丘县电网 |

  - 3.4水源及水平衡

3.4.1 供水

3.4.1.1 供水

本项目用水主要是职工生活用水和生产用水。

①职工生活用水

本项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，根据《建筑给排水规范》（GB50015-2003）（2009版），车间工人的用水量去30~50L/(人·d)，本项目年工作日300天。职工生活办公用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量为0.3m3/d（90m3/a）。厂区用水由自备井提供，能够满足本项目用水需要。

②生产用水

本项目生产用水主要包括生产工艺用水、车辆冲洗用水、搅拌机清洗用水、养护用水以及喷淋用水。

Ⅰ.生产工艺用水

项目生产工艺中砂、石子、水泥等原料需要加水进行搅拌，根据建设单位提供的资料，生产工艺用水量为20m3/d（6000m3t/a）。其中150m3为回用搅拌机清洗用水，其余270m3新鲜用水。

Ⅱ.车辆冲洗用水

本项目车辆出厂区需对轮胎进行冲洗，避免带泥上路，减少扬尘产生。项目需运输车辆为6辆次/d，每次均需冲洗，据调查实际冲洗水量为0.1m3/辆次，合计用水量0.6m3/d，180m3/a，经沉淀池处理后循环使用。

Ⅲ.搅拌机清洗用水

本项目生产线上设置搅拌机2台，在暂停生产时须冲洗干净。根据建设单位提供资料，每台搅拌机平均1天冲洗1次，将水泵入搅拌机中搅拌清洗即可。冲洗用水按0.5m3/台˙次，年工作300d，据此计算，搅拌机冲洗水用量为1m3/d，300m3/a。清洗废水按0.9的产污系数计算，则清洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a。清洗废水经沉淀处理后回用于生产工艺用水。

Ⅳ.养护用水

项目水泥管生产工艺中养护过程需要用水，用水量约为5m3/d（1500m3/a），养护用水大部分蒸发，一部分进入沉淀池沉淀，则进入沉淀池的水量约为 0.5m3/d（150m3/a）。养护废水经沉淀池处理后回用于生产工艺。

Ⅴ.喷淋用水

项目投料时会产生少量粉尘，提料斗、传送带及搅拌机均置于生产车间内，上方设置水喷淋以降低上料扬尘，为防止车辆运输、原料装卸过程粉尘产生以及减小车间内无组织粉尘的产生量，需对厂区道路、原料装卸区域和生产区域进行洒水抑尘，用水量为10m3/d，3000m3/a。

综上，本项目总用水量为10488t/a，具体用水量见下表所示。

表3-8  项目用水情况一览表

| 序号 | 用水类别 | 用水指标 | 数量 | 用水量（t/a） | 用水来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职工生活用水 | 30L/(人·d) | 10人，300d | 90 | 厂区自备井 |
| 2 | 生产工艺 | 20m3/d | 300d | 5580 |  |
| 3 | 车辆冲洗 | 0.1 m3/辆次 | 6辆/d，300d | 180 |  |
| 4 | 养护用水 | 5m3/d | 300d | 1500 |  |
| 5 | 喷淋用水 | 10m3/d | 300d | 3000 |  |
| 6 | 搅拌机清洗 | 1m3/d | 300d | 300 |  |
| 合计 |  |  |  | 10488 |  |

3.4.2 排水

本项目实行雨污分流制，雨水经专门的雨水管网收集后排放。生产工艺用水进入产品，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用、搅拌机清洗废水和养护废水经沉淀池收集后回用于生产工艺用水；喷淋用水全部蒸发损耗。生活污水的产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.24m3/d（72m3/a），经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。

本项目水平衡图见下图3-3。

图3-3  项目营运期水平衡图  单位：t/d

  - 3.5生产工艺

本项目工程主要生产工艺流程及产污环节见图3-4。

- 图3-4     生产工艺流程及产污环节示意图

生产工艺流程：

（1）外购原料：项目外购原料水泥、大沙、石子。其中水泥由罐车自带的空气压机打入水泥罐内储存；石子、大沙、钢筋等原料由汽车运至厂区内，存放于密闭生产车间（含原料库）。各原料在密闭生产车间内分区存放，待用。

（2）配料：大沙、石子经铲车铲送至配料机料，再经配料机配套的传送带输送至提升斗，按照一定的比例将石子、大沙经提升装置送至搅拌装置内；水泥加料时由封闭的螺旋输送系统计量后直接送至搅拌装置；水经流量计通过管道加入搅拌装置内，配比好的各种原料在搅拌装置内搅拌均匀，搅拌时搅拌装置全密闭（水泥、水、大沙、石子的比例约为1:1:1.5:2）。

（3）浇注模具、震动成型：将搅拌均匀的混料通过人工浇注进模具中，使其震动成型后，人工脱去外模，在脱模过程中需要使用脱模剂，以保证产品的质量。

（4）自然晾干、成品：预制板在场地成型后，需不定时在板材上进行洒水养护，洒水量较少，进入板材内后蒸发；自然晾干后，将养护好的预制板搬出养护区，经检验合格后即为成品，存放至成品区待售。

  - 3.6项目变动情况

经现场实地勘察，项目实际建设与原环评报告及环评批复存在以下变动：

（1）生产工艺变化：本项目增加豆渣烘干机一台，本项目使用蒸汽余热对豆渣进行烘干其他工艺未变，总体产能和原料使用量不增加，不新增污染污种类和排放量，依据《污染影响类建设项目重大变动清单》，不属于重大变动，符合验收要求。

企业通过合理分配环保设备，优化环保措施，使污染物能够实现达标排放。根据监测数据及企业实际采取的措施，污染物均得到合理的处置，无新增污染物产生，因此不属于重大变动。

- 4环境保护设施

  - 4.1污染物治理/处置设施

4.1.1 废气

4.1.1.1 有组织废气

①投料粉尘

本项目砂、石子提升采用铲车将原材料铲至配料斗中，车间内设有2台配料机，本环评要求在投料斗安装集气罩，投料斗集气罩除留出一个加料口外，顶部和其他三面均密闭（顶部设计吸风口）。加料过程产生的粉尘经集气装置收集后进入1台独立袋式除尘器，风机风量5000m3/h，处理后的废气通过1根15米高排气筒进行排放（排气筒P1）。

本项目砂用量为9000t/a，根据《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（2010年修订）中排污系数，取投料过程物料损失为0.05kg/t原料，则本项目粉尘产生量为0.45t/a，本项目集气装置的收集效率为90%，袋式除尘器的处理效率99.9%。本项目粉尘经处理后排放速率为0.0002kg/h，排放浓度为0.0338mg/m3。

本项目投料工序粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)和特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。

②搅拌粉尘

本项目配料斗中的原料经配套的皮带输送机输送至搅拌机中（输送通道全封闭），水泥以密闭式螺旋输送机输送至搅拌机中。项目搅拌机拌料时需加水搅拌，由于物料含水率较高，搅拌过程粉尘产生量较小。根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）中“3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表”，各种水泥制品物料混合搅拌工序，工业粉尘产污系数：5.75千克/吨-水泥。本项目加工过程年使用水泥6000t，粉尘产生量约为34.5t/a。

本项目投料和搅拌每天工作8h，年工作时间2400h。在搅拌口设置集气罩，产生的粉尘经集气罩收集后（收集效率90%）经管道引至袋式除尘器（处理效率99.9%）处理后，经15m高排气筒排放。本项目粉尘经处理后排放速率为0.0129kg/h，排放浓度为0.6469mg/m3。

本项目搅拌工序粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)和特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。

③水泥仓顶部呼吸孔粉尘

本项目水泥由罐车运输进场，然后由罐车自带的空压机打入水泥仓，打料过程粉料呈流化态，会产生大量粉尘（颗粒物），根据建设单位提供资料，空压机风量为10000m3/h，每辆罐车运输量约为30t，每车粉料打入贮罐约需15min，项目水泥使用量分别为6000t/a，计算出水泥进料时间分别为50h/a。

参考《逸散性工业粉尘控制技术》中“表 22-1 混凝土分批搅拌厂的散逸尘排放因子”中“卸水泥至高架贮仓”排污系数为 0.12kg/t 粉料，项目水泥使用量为6000t/a，计算出水泥产生的粉尘量分别为0.72t/a。

项目在水泥罐区设1台袋式除尘器，对每个车间的仓顶呼吸孔粉尘进行处理，产生的粉尘经与呼吸口连接的管道收集后，经过袋式除尘器（处理效率99.9%）进行处理后，经15m高排气筒排放。本项目粉尘经处理后排放速率为0.0144kg/h，排放浓度为1.44mg/m3。

本项目水泥仓顶部呼吸孔粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)和特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)。

4.1.1.2 无组织废气

①原料装卸过程中产生的粉尘

项目原料砂、石子均堆存于封闭车间内的原料库，一面留出车辆进出通道，设置活动卷闸门，卸料时打开，其他时间关闭。根据建设单位工程设计资料，原料采用全密闭钢结构原料库储存，顶部设置有喷淋洒水系统，等距离设置洒水孔，可实现对原料库内原料堆场全面覆盖洒水。原料库原料堆场的主要环境问题是原料中粒径较小的砂粒在风力作用、机械装载或卸载过程中起尘，对大气环境造成污染；原料库为全密闭结构，且设置有喷淋洒水系统，粉尘产生后可自然沉降或通过洒水沉降下来，收集后回用于原料中，对外环境影响较小。

原料装卸过程中产生的粉尘起尘量为0.0020t/a，产生源强为0.0089kg/h。经处理，可有效降低原料堆场粉尘对周围环境的影响，粉尘去除率可达80%，最终粉尘排放量为0.0004t/a。

# 本项目原料装卸过程中产生的无组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3要求。

②车辆运输扬尘

本项目外购原材料均采用汽车运输。汽车运输时由于碾压卷带产生的扬尘对道路两侧一定范围内会造成污染。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比。本项目车辆在厂区内行使距离按200m计算，平均每天发车空、重载6辆次（1800 辆次/a），汽车扬尘量以0.49kg/km·辆计，则汽车在厂区内行驶过程的扬尘量约为0.1764t/a。

经地面硬化、喷淋装置、厂区绿化、清洗设备，吸水洒水车辆处理后，粉尘降低90%左右，即汽车运输扬尘排放量约为0.0176t/a，大大降低了运输粉尘对外环境的影响。

# 本项目车辆运输产生的无组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3要求。

③未被收集的粉尘

在项目投料过程中由于粉尘受自身重力作用具有一定的沉降性，大部分未被集气罩等收集装置捕捉到的粉尘会回落于密闭的生产车间内，少量粉尘会飘出厂界外排至环境中，粉尘沉降率以95%计，则无组织粉尘排放量约为0.0023t/a，排放速率为0.0009kg/h。

在项目搅拌过程中，未被集气罩收集到的废气以无组织形式排放，则粉尘无组织产生量为3.45t/a，车间通过密闭、喷淋降尘等措施，对无组织粉尘的去除率约95%，无组织粉尘的排放量为0.1725t/a，排放速率为0.0719kg/h。

则未被收集的粉尘排放量为0.1748t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值要求。

4.1.2 废水

4.1.2.1 生活污水

- 本项目劳动定员10人，均不在厂内食宿，年工作天数为300天。根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009年版）和《工业企业设计卫生标准》，职工生活用水定额按30L/(人·d)计，则生活用水量均为0.3m3/d（90m3/a），产污系数按0.8计，则生活污水产生量均为0.24m3/d（72m3/a）。污水的主要污染因子有COD 、SS 、BOD5 、TP、NH3-N 。类比一般生活污水水质，废水中各污染物浓度分别为COD 300mg/L、SS 200mg/L、BOD5 150mg/L、TP 4mg/L、NH3-N 25mg/L，污染物产生量分别为COD 0.0216t/a、SS 0.0144t/a、BOD5 0.0108t/a、TP 0.0003mg/L、NH3-N 0.0018t/a。化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24～36h、清掏周期为180～360d，化粪池6m3可以满足产生的生活污水处理要求。故项目产生的生活污水经厂区化粪池（不小于6m3）处理后，定期清运不外排。

4.1.2.2 搅拌机清洗废水

- 项目设置搅拌机2台，在暂停生产时须冲洗干净。停止生产一般由生产节奏、更换产品类别及设备检修等决定。根据建设单位提供资料，按照生产周期，一般搅拌机生产24h，需停8~12h 进行设备冲洗及检修。搅拌机清洗时，将水注入搅拌机中搅拌清洗即可。根据建设单位提供数据，搅拌机1天冲洗1次，将水泵入搅拌机中搅拌清洗即可。冲洗用水按0.5t/台·次，年工作300d，据计算，则搅拌机冲洗水用量为1t/d，300t/a。除去迸溅、残留、蒸发等损耗（损耗率为10%），则日产生废水均为0.9t，年产生废水均为270t，废水主要为含泥沙的泥水，经沉淀处理后回用于生产工艺用水。

4.1.2.3 运输车辆冲洗废水

- 原料运输车辆及成品运输车辆进出厂区时均需进行冲洗，在大门进出口处设置自动洗车装置，对进出运输车辆进行车轮冲洗。根据建设单位提供资料可知，项目车辆冲洗水量共约为0.6t/d，180t/a。清洗废水按0.9的产污系数计算，则清洗废水产生量为0.54t/d，162t/a。废水主要为含有泥沙的泥水，经沉淀处理后循环使用。

4.1.2.4 养护废水

项目水泥管生产工艺中养护过程需要用水，用水量约为5t/d（1500t/a），养护用水一部分蒸发，一部分进入沉淀池沉淀，蒸发的水量约为总的养护用水量的90%，则进入沉淀池的水量约为0.5t/d，150t/a。废水主要为含混凝土的泥水，经沉淀处理后回用于生产工艺用水。

4.1.3 噪声

本项目夜间不生产，噪声主要来源于搅拌机、配料机等机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在70～85dB(A)之间。经基础减震、安装橡胶或金属弹簧隔震器，噪声源强可衰减20dB（A）左右。由监测结果可知，项目生产噪声对西、南、北厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）标准要求，对东厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区昼间70dB（A）。项目对区域声环境影响较小。

4.1.4 固废

4.1.4.1 废钢筋

- 项目使用钢筋制作钢筋骨架，需用钢筋截断机将钢筋切割成设计长度，该过程会有废钢筋产生，根据建设单位提供的资料，废钢筋的产生量为0.5t/a，厂内收集后外售综合利用。

4.1.4.2 除尘器收集的粉尘

- 根据物料守恒可知，项目袋式除尘器收集的粉尘量为32.1428t/a，收集后均回用于生产。

4.1.4.3 沉淀池底泥

项目车辆冲洗废水、搅拌主机清洗废水和养护废水通过沉淀池进行处理。沉淀池需定期清理，会产生沉淀池底泥。类比同类项目可知，项目底泥产生量为1.5t/a，底泥成分主要为砂石，厂内收集后外售砖厂综合利用。

4.1.4.4 不合格产品

- 产品养护完成脱模后，需对产品质量进行检测，项目检验主要以物理检测为主，残次品产生量约为5t/a，由于这部分混凝土属于不可再生混凝土，不能作为原料回用于生产，厂内收集后外售砖厂综合利用。

4.1.4.5 生活垃圾

- 本项目职工人数为10人，生活垃圾以0.5kg/（p.d）计，年工作时间为300d，则生活垃圾产生量为1.5t/a，运至垃圾中转站集中处理。

  - 4.2其他环境保护设施

4.2.1 风险防范措施

各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

4.2.2 应急要求

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。

  - 4.3环保设施投资及“三同时”落实情况

项目总投资100万元，其中施工期环保总投资为6万元，营运期环保总投资为27万元，全厂环保投资总额为33万元，占总投资的33%。

实际环境保护投资见下表4-1所示：

表4-1   工程污染防治措施汇总及实际环保投资

| 类别 |  | 污染源 | 治理措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | 扬尘 | 施工采用洒水、车辆密闭运输治理扬尘 | 1 |
|  |  | 汽车尾气 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 临时化粪池 | 2 |
|  |  | 施工废水 | 沉淀池 |  |
|  | 噪声 | 施工机械噪声 | 采取限制施工时段、选用低噪声设备、施工机械减震基础等措施 | 2 |
|  | 固废 | 建筑垃圾 | 施工期固废由施工方将垃圾分类收集，专门清运公司转运 | 1 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾桶集中收集 |  |
| 营运期 | 废气 | 装卸粉尘 | 封闭料库、喷淋装置、地面硬化 | 2 |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 密闭运输、厂区硬化、车辆冲洗台 | 2 |
|  |  |  | 吸尘车、洒水车 | 5 |
|  |  | 上料及输送粉尘 | 喷淋装置、密封皮带 | 1 |
|  |  | 水泥仓顶粉尘 | 管道收集+1套袋式除尘器+1根15m排气筒 | 1.5 |
|  |  | 投料粉尘 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15m排气筒 | 3 |
|  |  | 搅拌粉尘 |  |  |
|  | 废水 | 生活污水 | 化粪池（有效容积不小于6m3） | 0.5 |
|  |  | 车辆冲洗废水水 | 沉淀池（容积均约10m3） | 1 |
|  |  | 搅拌机清洗废水、养护废水 | 沉淀池+清水池 （沉淀池及清水池的容积均约10m3，总容积约20m3） | 2 |
|  | 噪声 | 生产设备 | 减振基础、厂房隔音、距离衰减 | 1 |
|  | 固废 | 废钢筋、不合格产品 | 固废暂存间（建筑面积不小于10m2） | 0.3 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 污泥暂存间（建筑面积不小于10m2） | 0.5 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干 | 0.2 |
|  | 公用 |  | 用电量监控设施 | 2 |
|  |  |  | 视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 | 2 |
|  |  |  | 运输车辆管控门禁系统 | 1 |
|  |  |  | 绿化 | 2 |
| 合 计 |  |  |  | 33 |

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表4-2。

表4-2        环境保护“三同时”落实情况

| 序号 | 污染 类别 | 治理内容 | 环评及批复要求建设的环保设施 | 实际建设时环保设施情况 | 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 原料装卸粉尘 | 密闭原料库，喷淋装置 | 密闭原料库，喷淋装置 | 一致 |
|  |  | 车辆运输扬尘 | 密闭运输、厂区道路硬化、车辆冲洗台1套、1台吸尘车、1台洒水车 | 密闭运输、厂区道路硬化、车辆冲洗台1套、1台吸尘车、1台洒水车 |  |
|  |  | 输送粉尘 | 密封皮带，喷淋装置 | 密封皮带，喷淋装置 |  |
|  |  | 水泥仓顶粉尘 | 管道收集+1套袋式除尘器+1根15 m以上排气筒 | 管道收集+1套袋式除尘器+1根15 m以上排气筒 |  |
|  |  | 投料、搅拌粉尘 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15 m以上排气筒 | 集气罩+1套袋式除尘器+1根15 m以上排气筒 |  |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 化粪池（有效容积不小于6m3） | 化粪池（有效容积不小于6m3） | 一致 |
|  |  | 车辆冲洗废水 | 沉淀池（容积约10m3） | 沉淀池（容积约10m3） |  |
|  |  | 搅拌机清洗废水 | 沉淀池+清水池（沉淀池及清水池的容积均约10m3，总容积约20m3） | 沉淀池+清水池（沉淀池及清水池的容积均约10m3，总容积约20m3） |  |
|  |  | 养护废水 |  |  |  |
| 3 | 噪声 | 设备运行噪声 | 减振基础，厂房隔声 | 减振基础，厂房隔声，距离衰减 | 一致 |
| 4 | 一般固废 | 废钢筋 | 固废暂存间（建筑面积不小于10m2） | 固废暂存间（建筑面积不小于10m2） | 一致 |
|  |  | 不合格产品 |  |  | 一致 |
|  |  | 沉淀池底泥 | 污泥暂存间（建筑面积不小于10m2） | 污泥暂存间（建筑面积不小于10m2） | 一致 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾收集桶若干 | 生活垃圾收集桶若干 | 一致 |
| 5 | 公用 |  | 用电量监控系统 | 用电量监控系统 | 一致 |
|  |  |  | 视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 | 视频、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施 | 一致 |
|  |  |  | 运输车辆管控门禁系统 | 运输车辆管控门禁系统 | 一致 |
|  |  |  | 绿化 | 绿化 | 一致 |

- 5环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

  - 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1 主要结论

（1）大气环境影响分析

本项目投料工序、搅拌工序、水泥仓顶部呼吸孔粉尘排放符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)和特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)；本项目原料装卸、车辆运输、投料和搅拌工序中未被收集的粉尘产生的无组织废气满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3要求。

（2）水环境影响分析

本项目废水主要包括生活污水、搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水和养护废水。生活污水经化粪池处理后可以满足产生的生活污水处理要求，定期清运不外排。运输车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水和养护废水经沉淀池处理后，循环使用，回用于生产工艺，不外排。

（3）噪声环境影响分析

本项目夜间不生产，噪声主要来源于搅拌机、配料机等机械设备产生的噪声，其噪声源强一般在70～85dB(A)之间。经基础减震、安装橡胶或金属弹簧隔震器，噪声源强可衰减20dB（A）左右。由监测结果可知，项目生产噪声对西、南、北厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）标准要求，对东厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区昼间70dB（A）。项目对区域声环境影响较小。

（4）固体废物对环境影响分析

本项目要求企业按照评价指南和《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，对一般固体废物及一般固废间的管理应该满足以下措施：

①一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。

②贮存、处置场的环境保护图形标志，应按照GB15562.2规定进行检查和维护；

综上，项目运营过程中对产生的固体废物全部进行了有效的处置，不会对周围环境造成较大的影响。评价认为：项目固废处置措施可行。

（5）地下水和土壤环境影响分析

运营期加强对设备的维护、检修，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时定期排查，及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。

综上所述，采取以上措施后，可有效阻断项目生产活动与土壤间的水力联系，防止通过下渗作用对土壤和地下水造成影响。

（6）危险环境影响分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）、《危险化学品名录（2015版）》，对项目涉及的各种物质及污染物依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》进行危险性判定。本建设项目经过《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B比对，无重点关注危险物质。对比《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1，本项目无列举的危险化学品类别。 因此本项目不会对环境风险造成影响。

5.1.2 结论

封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目符合国家产业政策，项目厂址位置可行，平面布置较为合理。本项目污染防治措施有效、可行，污染物排放量较小并得到有效控制，对周围环境的污染影响较小。因此，在保证污染防治措施有效实施的基础上，并采纳上述建议后，从环境保护的角度分析，本评价认为该项目的建设可行。

  - 5.2审批部门审批意见

封丘县本风预制构件有限公司：

你单位委托新乡市国环宏博节能环保科技有限公司环评工程师高雅慧(资格证书编号：11353443511340006)编制的《封丘县本风预制构件有限公司年产13万立方米预制构件建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)已收悉，并已公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规规定，经局长办公会研究，批复如下：

一 、我局批准该《报告表》,原则同意你单位按照《报告表》中所列项目的地点、性质、规模、生产工艺和环境保护对策措施建设。项目总投资100万元，在河南省新乡市封丘县留光镇短堤村69号建设产13万立方米预制构件建设项目。

二 、你单位应主动向社会公众公开经批准的《报告表》,并接受相关方的咨询。

三 、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环保措施及环保投资，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

(一)依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（二）项目运行时，外排污染物要满足以下要求：

1、 废水：生活污水经化粪池处理后应满足产生的生活污水处理要求，定期清运不外排。运输车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水和养护废水经沉淀池处理后循环使用，回用于生产工艺，不外排。

2、废气：投料工序、搅拌工序、水泥仓顶部呼吸孔粉尘排放应符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)和特别排放限值标准要求(颗粒物排放浓度≤10mg/m3)；原料装卸、车辆运输、投料和搅拌工序中未被收集的粉尘产生的无组织废气应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织排放监控浓度限值0.5mg/m3要求。

3、噪声：高噪声设备经基础减震、安装橡胶或金属弹簧隔震器后，项目生产噪声对西、南、北厂界噪声贡献值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间60dB（A）标准要求，对东厂界噪声贡献值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区昼间70dB（A）。

4、固废：固体废物全部按环评要求妥善处理或综合利用。 一般工业固体废物临时贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的标准要求进行控制，避免对环境造成二次污染。

四、按照国家、省、市有关规定设置规范的污染物排放口，安装相应的监测及监控设施，并与生态环境部门联网。

五、本批复仅对该项目的污染防治措施和相关污染物达标排放情况进行了审查。

六、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定的时限及时申报办理排污许可证，按规定程序和标准进行竣工环境保护验收。

七、如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你单位应按新标准执行。

八、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。

九、新乡市生态环境局辉县行政综合执法大队负责本项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

- 6验收执行标准

  - 6.1污染物排放标准

6.1.1废气

- （1）本项目有组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）大气污染物特别排放限制标准（散装水泥中转站及水泥制品生产），无组织粉尘执行无组织排放标准，同时执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)15m排气筒最高允许排放速率要求。具体标准值见下表。

表26            项目废气执行标准

| 标准名称 |  | 污染因子 | 标准限值浓度 | 排气筒 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） | 有组织 | 颗粒物 | 10mg/m3 | 不低于15m，高度应高出本体建筑物3m以上 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0.5mg/m3 |  |
| 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |  | 颗粒物 | 15m排气筒最高允许排放速率3.5kg/h |  |

6.1.2噪声

- 项目夜间不生产，营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准。具体标准值见下表27。

表27    项目噪声执行标准       单位：dB（A）

| 时期 | 类别 | 标准限值（昼间） | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 2类 | 60 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) |
|  | 4类 | 70 |  |

6.1.3废水

本项目废水主要包括生活污水、搅拌机清洗废水、运输车辆冲洗废水和养护废水。生活污水经化粪池处理后可以满足产生的生活污水处理要求，定期清运不外排。运输车辆冲洗废水、搅拌机清洗废水和养护废水经沉淀池处理后，循环使用，回用于生产工艺，不外排。

6.1.4固体废物

固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。

  - 6.2总量控制指标

本项目属于新建项目，项目生产过程中，无SO2、NOx产生；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用、搅拌机清洗废水和养护废水经沉淀池收集后回用于生产工艺用水。生活污水经厂内化粪池处理后定期清运，不外排。故本项目无废水总量控制指标。本项目废气主要为生产过程中产生的粉尘，颗粒物排放量为0.225t/a，有组织排放量为0.0322t/a，无组织排放量为0.1928t/a，项目在封丘县区域内实行颗粒物排放量替代。

- 7验收监测内容

  - 7.1环境保护设施调试效果

通过对各类污染物达标排放及各类污染治理设施去除效率的监测，来说明环境保护设施调试效果，具体监测内容如下：

7.1.1废气

根据该项目环评批复，本项目废气监测内容详见表7-1-1。

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | DA001袋式除尘器进口和排气筒出口各布设1个监测点 | 颗粒物，废气流量，同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况。 | 3次/天，共2天 |
| 无组织废气 | 上风向1#，下风向2#、3#、4# | 颗粒物。同时测定风向、风速、气温、气压、天气状况 | 3次/天，共2天 |

7.1.2厂界噪声监测

监测布点：在厂界四周布设4个噪声监测点， 噪声环境质量监测点名称见表1。（注意：要求正常生产状态下监测）。

表1  噪声环境质量监测点概况表

| 序号 | 监测位置 | 监测点方位 | 监测点高度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东 | 1m | ≥1.2m | 厂界如有围墙，测点应高于围墙 |
| 2 | 厂界西 | 1m | ≥1.2m |  |
| 3 | 厂界南 | 1m | ≥1.2m |  |
| 4 | 厂界北 | 1m | ≥1.2m |  |

监测频次：连续监测2天，若无连续监测条件，则昼间、夜间各监测1次。

监测因子：等效连续A声级。

- 8质量保证及质量控制

质量控制与质量保证严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证：

所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

检测人员均经考核合格，并持证上岗。

所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制，检测数据严格实行三级审核。

  - 8.1监测分析方法

本项目污染物监测内容主要为废气和噪声监测，监测方法见表8-1-1。

表8-1-1        污染物监测项目分析方法

| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）及编号（年号） | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 | / |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 4 mg/L |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01 mg/L |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法 HJ 637-2018 | 0.06mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | / |

  - 8.2监测仪器

本项目污染物监测内容主要为废气和噪声监测，监测仪器见表8-2-1。

表8-2-1 	       污染物监测分析所用仪器

| 检测项目 | 检测仪器与仪器型号 |
| --- | --- |
| pH 值 | PHB-4 计 便携式酸度计 |
| 化学需氧量 | 滴定管 |
| 悬浮物 | 电子天平 FA1004 |
| 氨氮 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 |
| 总磷 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 |
| 动植物油 | 红外光度测油仪 OL580 |
| 厂界噪声 | 多功能声级计 AWA5688 型 |

  - 8.3人员能力

参加检测采样和测试的人员，均按照国家有关规定持证上岗。

  - 8.4质量保证和质量控制

检测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，检测

人员经考试合格后持证上岗，所有检测仪器经计量部门检定合格并在有效期内。

分析采样前进行流量、仪器校准等质控措施。现场采样合理布设检测点

位，保证各采样点布设的科学性和可比性。

样品交接与分析过程严格按照监测技术规范进行。

检测数据严格执行三级审核制度。

- 9验收监测结果

  - 9.1生产工况

河南中弘国泰检测技术有限公司于2023年2月22日至23日对该项目废水和噪声进行了竣工验收监测并于2023年2月25号出具监测报告。验收监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收监测技术要求；验收监测期间，各类污染治理设施运行正常。

验收监测期间，项目生产负荷统计见表9-1-1。

表9-1-1        验收监测期间生产工况

| 监测日期 | 设计产量（吨/d） | 实际产量（吨/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.02.22 | 11.67 | 11.67 | 100 |
| 2023.02.23 | 11.67 | 11.67 | 100 |

  - 9.2环保设施调试运行效果

9.2.1 废水监测结果

表9-2-1            废水监测结果

| 采样点位 |  | 监测频次 |  |  |  |  |  | 检测项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站进口、出口 |  | 连续监测 2 周期，4 次/周期 |  |  |  |  |  | pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、动植物油 |  |  |  |
| 备注：1，采样方法：瞬时采样； 2，L 表示低于检出限/ND 表示未检出或低于检出限； 3，本次检测结果只对当次采集样品负责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水检测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023.02.22 |  |  |  | 2023.02.23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 污水站进口 | pH 值 | 无量纲 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.4 |  | 7.8 | 7.6 | 7.2 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 136 | 150 | 142 | 139 | 142 |  | 145 | 138 | 141 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 103 | 114 | 105 | 106 | 109 |  | 97 | 103 | 110 |
|  | 氨氮 | mg/L | 8.97 | 9.36 | 9.46 | 9.28 | 8.94 |  | 9.06 | 9.11 | 9.25 |
|  | 总磷 | mg/L | 1.89 | 1.95 | 1.87 | 1.85 | 1.93 |  | 2.03 | 1.96 | 1.94 |
|  | 动植物油 | mg/L | 6.16 | 6.38 | 6.24 | 6.26 | 6.19 |  | 6.31 | 6.27 | 6.29 |
| 污水站出口 | pH 值 | 无量纲 | 7.2 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.5 |  | 7.1 | 7.4 | 6.8 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 22 | 19 | 21 | 23 | 17 |  | 24 | 20 | 22 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 14 | 16 | 15 | 19 | 17 |  | 15 | 16 | 18 |
|  | 氨氮 | mg/L | 1.06 | 1.12 | 0.984 | 1.11 | 1.14 |  | 1.08 | 0.993 | 1.10 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.12 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.10 |  | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
|  | 动植物油 | mg/L | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.85 | 0.79 |  | 0.85 | 0.90 | 0.87 |

由表9-2-1可知，污水处理设施工艺采用“格栅+调节池+絮凝池+一沉池+UASB池+A2/O池+MBR池+化学絮凝池+二沉池+清水池”工艺。废水经污水处理站处理后污染物最大排放浓度为COD：22mg/L，SS：17mg/L，NH3-N：1.14mg/L，TP：0.12mg/L，动植物油：0.82mg/L，满足外排水水质能够满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准相关限值要求，回用水水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）限值要求。

9.2.2 噪声监测结果

    - 表 9-2-2      厂界噪声监测结果    等效连续A声级dB（A）

| 采样点位 | 监测频次 | 检测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 新乡市华瑞食品有限公司厂界四周 | 连续监测两天，每天昼间、夜间各一次 | 等效连续 A 声级 |  |
| 检测点位 | 检测时间 | 检测结果 dB（A） |  |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 2023.02.22 | 56 | 46 |
|  | 2023.02.23 | 55 | 44 |
| 西厂界 | 2023.02.22 | 55 | 46 |
|  | 2023.02.23 | 54 | 43 |
| 北厂界 | 2023.02.22 | 55 | 43 |
|  | 2023.02.23 | 57 | 44 |
| 备注：监测期间南厂界不具备监测条件。 |  |  |  |

根据上表可知，企业厂界昼间噪声值范围为54～57dB(A)，夜间噪声值范围为43～46dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求。

9.2.3污染物排放总量核算

根据《新乡市生态环境局关于转发〈河南省生态环境厅关于印发建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程的通知〉的通知》，建设项目环境影响评价文件中应明确建设项目主要污染物排放总量指标及替代方案。本项目属于新建项目，本项目新增污染物排放量为COD 0.5187t/a，氨氮0.0243t/a。该项目重点污染物需进行倍量替代，项目所需替代量为COD 1.0374t/a、氨氮0.0486t/a，拟从平原示范区污水处理厂提标改造中替代。

  - 9.3工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对对周围环境影响很小，满足验收要求。

- 10验收监测结论

  - 10.1环保设施调试运行效果

验收监测期间，新乡市华瑞食品有限公司年产3500吨腐竹项目满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测期间生产负荷达到额定生产负荷75%以上的要求。

10.1.1污染物排放监测结果

废水

本项目全厂废水经污水处理站处理后污染物浓度为COD：29.04mg/L，SS：13.39mg/L，NH3-N：1.36mg/L，TP：0.24mg/L，动植物油：1.66mg/L，外排水水质能够满足《省辖海河流域水污染物排放标准》（DB41/777—2013）、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）及新乡市地表水责任断面控制标准相关限值要求，回用水水质能够满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB18920-2020）限值要求。

噪声

本项目噪声主要来自于设备运行，采取设备安装减振基础、车间隔声等措施后，由监测结果可知，企业厂界昼间噪声值范围为54～57dB(A)，夜间噪声值范围为43～46dB(A)，经监测结果可知，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））标准要求。

固体废物

本项目固体废物为一般固体废物。包括生产过程中产生的豆渣、废浆液、废包装袋、污水处理站产生的污泥以及职工生活产生的生活垃圾。

（1）豆渣：项目磨浆过程中会产生豆渣，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

（2）废浆液：本项目提皮工序会产生废浆液，经收集后暂存于一般固废间（建筑面积50m2），定期外售养殖场。

（3）废包装袋：本项目拆包过程中废包装袋经收集后暂存于一般固废暂存间（建筑面积50m2），定期外售综合利用。

（4）污泥：厂区污水处理站运行一段时间后会产生污泥，通过板框压滤机脱水后暂存于污水处理站中的污泥暂存间，定期拉至填埋场填埋。

（5）生活垃圾：生活垃圾产生量为12t/a，运至垃圾中转站集中处理。

  - 10.2工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目各项污染物均能够做到达标排放或有效处理处置，项目建设对周围环境影响很小。

  - 10.3建议

（1）加强对环保设施的日常维护和管理，加强监督管理，精心操作，维护保养好设备，使环保设施长期稳定运行，确保废气、噪声污染物长期稳定达标排放。

（2）定期检查设备安全，维护设备，使设备运行噪声降至最低。

- 11建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收登记表

具体内容如下表。

# 建设项目工程环境保护“三同时”竣工验收报告表

填表单位（盖章）：新乡市华瑞食品有限公司                           填表人（签字）：                            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产3500吨腐竹项目 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 2208-410782-04-01-502327 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 河南省新乡市辉县市吴村镇王展村南87号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类(分类管理名录) |  |  | C1392 豆制品制造 |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产3500吨腐竹 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 年产3500吨腐竹 |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 郑州洁神环境保护信息咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 辉县市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 辉环监[2022]86号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2023年2月 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2023年1月11日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 河南省中特环保设备有限公司 |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91410782MA9L9DWB0U001X |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 河南中弘国泰检测技术有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | ＞75% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 4800 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算(万元) |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 0.97 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 (万元) |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 所占比例 (%） |  |  |  |  | 5.88 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 30 | 废气治理（万元） |  | 2 |  | 噪声治理(万元) |  |  |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 10 |  | 地下水防治 |  | / | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 2 | 其他（万元） |  | 1 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | 120m3/d |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间 |  |  |  |  | 2400小时 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 新乡市华瑞食品有限公司 |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91410782MA9L9DWB0U |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2023.3 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | COD |  | 0 | 0.5187t/a |  | 0.5187t/a |  |  |  |  |  |  |  | 0.5187t/a |  |  | 0.5187t/a |  |  |  |  | 0.5187t/a |  |  | 0.5187t/a |  | / |  | +0.5187 |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0 | 0.0243t/a |  | 0.0243t/a |  |  |  |  |  |  |  | 0.0243t/a |  |  | 0.0243t/a |  |  |  |  | 0.0243t/a |  |  | 0.0243t/a |  | / |  | +0.0243 |  |
|  |  | 石油类 |  | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  | / |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 | 0 | / |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)- (8)- (11)，(9)= (4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升。